中石化胜利油建工程有限公司

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2022年10月9日

中石化胜利油建工程有限公司

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：程正永

报告完成日期：2022年10月9日

前  言

为做好中石化胜利油建工程有限公司安全生产许可证的取证工作，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号）、《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅[2021]244号）和《山东省应急管理厅关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）的相关要求。受中石化胜利油建工程有限公司的委托，山东实华安全技术有限公司承担了中石化胜利油建工程有限公司的安全现状评价工作。

我公司在评价单位对其提交资料真实性负责的前提下，遵循国家和省市有关法律、法规和政策要求，按照科学、客观、公正的原则开展评价工作。

安全评价组在认真研究分析被评价单位提供和现场收集到的有关评价对象相关资料的基础上，根据《安全评价通则》等有关标准规范，编制了本安全评价报告。对被评价单位的安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出相应的安全对策措施，为中石化胜利油建工程有限公司的运行管理给予建议。为中石化胜利油建工程有限公司安全生产工作提供安全指导，降低风险，杜绝和减少各种隐患事故的发生。

此次安全现状评价工作，自始至终都得到了中石化胜利油建工程有限公司有关单位领导和专家的大力支持和协助，表示衷心感谢。

评价项目组

2022年10月

目  录

1  总则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	9

1.4  评价程序	10

2  企业基本情况	13

2.1  单位概况	13

2.2  主要工艺流程和设备	17

2.3  安全管理	22

3  主要危险、有害因素分析	45

3.1  物质的危险性分析	45

3.2  生产及施工过程危险、有害因素识别	55

3.3  自然环境影响因素分析	58

3.4  重大危险源辨识	59

3.5  事故案例	60

3.6  主要危险、有害因素分析结论	62

4  评价单元划分及评价方法选择	63

4.1  评价单元划分	63

4.2  评价方法选择	64

5  定性、定量评价	67

5.1  管理单元安全检查	67

5.2  生产作业单元	76

5.3  作业条件危险性评价	84

6  安全对策措施及建议	86

6.1  安全对策措施	86

6.2  安全管理建议	86

7  隐患整改复查情况	90

8  安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	91

9  安全现状评价结论	97

附表	99

附表1  主要设备设施清单	99

附表2  安全生产管理人员持证情况表	104

附表3  特种作业人员持证情况表	105

附表4  其他从业人员持证情况	107

附表5  空呼、便携式气体检测报警器、绝缘工器具、压力表台账	113

附件	117

附件1  营业执照	117

附件2  中石化胜利油建工程有限公司HSE委员会设置文件、安全生产管理机构设置文件	118

附件3  主要负责人证书	134

附件4  安全总监任命文件、书面报告文件	135

附件5  注册安全工程师证件	139

附件6  岗位HSE操作规程目录、石油工程建设生产设备操作规程目录	143

附件7  安全培训计划及记录	145

附件8  新入职员工、转岗员工培训记录	155

附件9  特种作业人员证书	169

附件10  其他从业取证证书（节选）	174

附件11  主要负责人、安全总监等培训合格证明	176

附件12  安全防护用品、用具检测报告（节选）	178

附件13  应急预案备案表	194

附件14  应急救援协议	195

附件15  关于成立胜利油建公司应急救援组织机构的通知	214

附件16  应急预案演练计划及记录（节选）	232

附件17  应急物资配备情况	246

附件18  安全生产费用计提及使用明细	249

附件19  胜利油建公司工伤保险	257

附件20  滨州、东营项目管理部人员社保缴纳证明	260

附件21  劳务派遣人员保险缴纳明细	265

附件22  安全生产责任险（节选）	271

附件23  劳动防护用品发放标准及记录	273

附件24  安全生产标准化公告信息	281

附件25  “双重预防体系”建设评估报告	282

附件26  胜利油建承包商台账	288

附件27  工程项目安装劳务合同及劳务人员合同、社保证明	289

附件28  作业许可票据（节选）	294

附件29  施工作业技术交底记录（节选）	299

附件30  施工作业安全分析JSA记录表（节选）	304

附件31  交叉作业安全协议（节选）	307

附件32  变更记录（节选）	313

附件33  管理、技术人员清单（节选）	316

附件34  现场施工平面布置图（节选）	317

附件35  现场隐患问题整改情况	318

附件36  中石化胜利油建工程有限公司《安全生产许可证》首次取证现场核查意见	320

附件37  现场核查意见企业整改报告、评价报告的修改说明	325

# 1  总则

## 1.1  评价目的

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，对中石化胜利油建工程有限公司生产安全现状作出客观评价，通过安全评价，查找存在的危险、有害因素并确定危险有害程度，提出合理可行的建议及措施，杜绝和减少日常生产活动中各类安全生产隐患事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依据《安全评价通则》等有关规定和标准，对中石化胜利油建工程有限公司进行安全现状评价。

通过现场调研，辨识分析建设单位生产经营活动中存在的危险、有害因素，确定生产设施、设备、装置实际运行状况及管理状况，查找企业存在的事故隐患、缺陷，为企业进一步完善安全生产条件提出合理可行的建议措施。

## 1.2  评价依据

### 1.2.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

### 1.2.2 行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号）

### 1.2.3 地方性法规

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

### 1.2.4 部门规章

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）（根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，2015修订版）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，2015修订版）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，2015修订版）

- 《注册安全工程师管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令[2013]第63号修订）

- 《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅函[2021]244 号）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第 88 号，应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140 号）

- 《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办[2017]29号）

### 1.2.5 地方政府规章

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年3月1日山东省人民政府令第260号；2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订；2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）

- 《硫化氢防护安全管理规定（试行）》（鲁安监发[2008]51号）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山重特大生产安全事故预防措施>的通知》（鲁安监发[2010]43号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号，2015修订版）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发[2021]50号）

- 《关于开展石油天然气企业安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2013]77号，2015修订版）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》（鲁安监发[2013]86号）

- 《关于认真落实国家安全监管总局62号令切实加强非煤矿山外包工程安全管理的通知》（鲁安监发[2014]28号，2015修订版）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令 [2021]第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令[2021]第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令[2022]第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令[2020]第331号）

- 《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字[2021]60号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知（鲁应急发[2022]6号）

- 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发[2022]7号）

- 关于印发《重点行业领域重大安全风险隐患清单》的通知（鲁安发[2022]11号）

- 《关于转发省应急厅〈关于对钻井、物探、测井、录井、钻井作业、油建企业实施安全生产许可的通知〉的通知》（东应急函字[2021]49号）

- 《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山〈安全生产许可证〉颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）

- 关于印发《非煤矿矿山安全生产许可证申请自查要点》的通知（东应急函字[2022]13号）

### 1.2.6 国家标准

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《石油天然气工业术语 第3部分：油气地面工程》（GB/T8423.3-2018）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

### 1.2.7 行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 工程建设施工实施规范》（AQ2046-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048-2016）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《石油工程建设施工安全规范》（SY/T6444-2018）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T1922-2011）

- 《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2972-2017）

- 《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3013-2017）

### 1.2.5 建设项目有关技术文件、资料

1、现场安全检查资料；

2、被评价单位提供的相关资料。

## 1.3  评价范围

根据《石油行业安全生产标准化 工程建设施工实施规范》（AQ2046-2012）的规定，并与企业协商确定，本次评价范围为中石化胜利油建工程有限公司油气田地面工程建设施工（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工）作业项目有关的设施、设备的实际运行状况以及安全管理状况（不包括油气长输管道工程、海洋石油建设工程），通过对危险有害因素和企业现有的安全技术设施的分析，确定公司是否具备从事油气田地面工程建设施工（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工）作业项目的各项安全生产条件。

具体评价范围如表1.3-1所示：

表1.3-1 评价范围一览表

| 项目类型 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 作业类型 | 油建 |  |
| 组织机构 | 涉及企业内部资料，不予公开。 | 组织机构情况详见报告第2.1节。 |
| 作业区域 | 胜利油田区域内。 |  |
| 主要设备设施 | 涉及企业内部资料，不予公开。 | 详细设备设施情况见附表1 |

胜利油建公司从事油气田地面工程建设施工（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工）作业项目为东营项目管理部、滨州项目管理部。其余专业化公司、项目管理部不在本次评价范围内。

凡涉及胜利油建公司的职业卫生评价、办公生活设施以及其他厂区、其他项目等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号），企业安全生产许可证申请范围为：油建（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工），本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

## 1.4  评价程序

评价报告的编制程序包括以下几个步骤：前期准备；危险、有害因素识别与分析；重大危险源的辨识；安全生产、管理现状评价；事故应急预案的评价及改进建议；提出安全对策措施及建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告。

1）前期准备。收集现场资料，进行现场调查，掌握（了解）被评价单位的情况。

2）危险、有害因素和事故隐患的识别。针对评价对象的生产运行情况及设施、设备的特点，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位的主要危险特性，有无重大危险源，以及可以导致重大事故的缺陷和隐患。

3）实施评价。根据被评价单位的特点，采用适合（合适）的安全评价方法，对该单位生产工艺、安全管理状况等内容进行科学、全面、系统的分析评价，辨识分析其作业活动中其存在的危险、有害因素，审查设施、设备、装置实际运行状况及安全管理制度、重大危险源管理、事故应急救援预案及演练等安全管理状况，确定其与法律、法规、规章、标准、规范的符合性，查找存在的事故隐患、缺陷，预测发生事故或造成职业危害的可能性及严重成程度。

确定设施、设备、装置实际运行状况及管理状况，安全设施、设备是否齐全、可靠，安全技术保障措施是否完善、有效，查找企业存在的事故隐患、缺陷，提出合理可行的对策措施建议，为企业进一步完善安全生产条件和实施安全生产许可证制度提供充分依据。

4）确定安全对策措施及建议。综合评价结果，提出相应的安全对策措施及建议，并按照安全风险程度的高低进行解决方案的排序。

5）评价结论。根据评价结果明确指出被评价单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。

6）编制安全现状评价报告。总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。具体程序见图1.4-1。

图1.4-1  安全现状评价程序框图

# 2  企业基本情况

## 2.1  单位概况

### 2.1.1  公司简介

中石化胜利油建工程有限公司（简称胜利油建公司），是国有一级特大型综合性施工企业，始建于1965年4月，隶属于中石化集团公司石油工程建设有限公司。主要从事陆地及海上油气田工程、石油化工工程、发电及送变电工程、防腐保温工程和市政工程的施工，年施工能力80亿元以上。

公司成立于1965年4月1日，原名为“923厂油建指挥部”。后期，随着形势的变化和发展，先后更名为“胜利油田油建指挥部”、“胜利油田油田建设第一指挥部”、“胜利石油管理局油建一公司”。

1999年3月15日，胜利石油管理局合并重组油建一、二公司，成立“胜利石油管理局工程建设一公司”。

2001年10月8日，成立“胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司”，成为胜利石油管理局控股子公司。

2012年中石化石油工程板块整合重组后，隶属中石化石油工程建设有限公司。2013年8月，更名为“中石化胜利油建工程有限公司”。2014年12月，随石油工程公司整体上市。

公司情况简介见下表2.1-1。公司营业执照见附件1。

表2.1-1  企业概况表

涉及企业内部资料，不予公开。

### 2.1.2  公司资质情况

胜利油建公司拥有施工总承包资质4项：石油化工工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包叁级；拥有工程专业承包资质3项：防水防腐保温工程专业承包壹级、消防工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包贰级；胜利油建公司拥有海洋石油工程专业总承包壹级、钢结构工程专业承包叁级。

胜利油建公司拥有A2、A3级压力容器制造许可证，1级锅炉安装改造许可证，GA1甲级、GB1级（含PE管道）、GB2级、GC1级压力管道安装许可证，压力管道管件A（1）（3）级制造许可证，美国机械工程师学会（ASME）U、U2、R钢印认证。拥有理化实验室、省级技术中心、中石化石油工程建设公司带压封堵技术服务中心，中石化石油工程建设公司培训中心。

### 2.1.3  公司组织机构

涉及企业内部资料，不予公开。

## 2.2  主要工艺流程和设备

涉及企业内部资料，不予公开。

### 2.2.2  油气田地面工程建设主要施工工艺流程

#### 2.2.2.1  作业类型

涉及企业内部资料，不予公开。

#### 2.2.2.1  站场与工艺施工

施工准备→测量放线→配电室等房屋施工→工艺管线预制/防腐/刷漆→工艺管线安装→试压→电气、仪表安装及调试→系统调试、维护及服务。

#### 2.2.2.2  线路工程施工

沟上施工：施工准备、设计交底→测量放线→工农协调→冷弯管预计、运/作业带清理、施工便道修筑/防腐管验收运管→沟上焊→布管、组对、焊接→无损检测→补口补伤、检漏→管沟开挖、管道下沟连→电火花检测→一次回填、硅芯管敷设→警示带铺设、二次回填→分段通球、试压→线路连头干燥、吹缆→地貌恢复→三桩埋设→通过机械完工验收。

沟下施工：施工准备、设计交底→测量放线→工农协调→冷弯管预计、运/作业带清理、施工便道修筑/防腐管验收运管→沟下焊→管沟开挖→沟下布管、组对、焊接→无损检测→补口补伤、检漏→电火花检测→一次回填、硅芯管敷设→警示带铺设、二次回填→分段通球、试压→线路连头干燥、吹缆→地貌恢复→三桩埋设→通过机械完工验收。

#### 2.2.2.3  机械设备安装施工

施工准备→测量放线→钢结构、锅炉、储罐等设备基础施工→钢结构、锅炉、储罐、各类容器/防腐/刷漆→钢结构、锅炉、储罐、换热器、机泵及各类容器等设备就位安装→电气、仪表安装及调试→系统调试、维护及服务。

### 2.2.3  主要设备设施

根据油气田地面工程建设施工作业项目主要是进行：站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工等施工工艺的需求，胜利油建公司东营项目管理部、滨州项目管理部现有各类手工电弧焊机、逆变多功能焊机、柴油发电机组等机械设备，主要设备见附表1。

## 2.3  安全管理

### 2.3.1  安全管理机构设置

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修订）第二十四条，“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第九条：“矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。”

根据《注册安全工程师管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令[2013]第63号修订）第六条：“从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。”

胜利油建公司设有HSE委员会，对公司进行全面管理，安全生产管理机构设在公司安全管理部，东营项目管理部、滨州项目管理部成立了HSE领导小组。胜利油建公司HSE委员会设置文件见附件2。

涉及企业内部资料，不予公开。

胜利油建公司设安全总监1名，涉及企业内部资料，不予公开。胜利油建公司安全总监具备条件满足《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知》（鲁政办字[2021]60号）的规定。安全总监书面备案文件详见附件4。

专职安全管理人员中4人持有注册安全工程师证（注册类别为其他安全），注册安全工程师证书见附件5，详细信息情况见下表：

表2.3-1  胜利油建公司专职安全管理人员中注册安全工程师相关信息

涉及企业内部资料，不予公开

综上，该公司安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员、注册安全工程师的配备情况符合相关要求。

### 2.3.2  安全生产规章制度及操作规程

#### 2.3.2.1  安全生产责任制

涉及企业内部资料，不予公开

该公司已经建立了公司全员的安全生产责任制以及各部门的安全职责，制定的主要负责人、安全总监等全员安全生产责任制符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十二条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第六条 、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发[2021]50号）的要求，建议企业根据相关规范定期进行修订、完善。

#### 2.3.2.2  安全管理制度

涉及企业内部资料，不予公开

胜利油建公司制定的安全生产规章制度符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）及《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）的要求。

#### 2.3.2.3  安全操作规程

胜利油建公司东营项目管理部、滨州项目管理部针对各种作业和工种岗位，制定了设备安全操作规程、作业人员岗位安全操作规程。胜利油建公司东营项目管理部、滨州项目管理部制定了涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号修改版）中第七条的要求，且现已执行，能够满足作业过程的要求。设备安全操作规程、作业人员岗位安全操作规程目录见附件6。

### 2.3.3  安全培训及持证上岗情况

中石化胜利油建工程有限公司制定有《中石化胜利油建工程有限公司HSE培训管理规定》等规章制度，对安全培训工作明确相应的管理职责和程序。年初制定安全培训需求计划并进行下发。HSE培训主要分为两类：国家法律、法规规定的取证培训；集团公司及上级公司、公司HSE培训（含内部取证培训）等。培训内容包括：国家安全生产法律、法规、规章、标准及当地政府部门相关要求；HSE体系管理手册、HSE制度、HSE岗位责任制、岗位操作规程、安全生产技术；危险识别、分析和控制；应急管理，应急预案编制及应急处置内容和要求；消防安全有关的法律法规、标准及规章制度。

涉及企业内部资料，不予公开。

新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年再培训的时间不少于20学时，符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）第十三条规定。相关教育培训材料详见报告附件8。

#### 2.3.3.1  主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及培训持证情况

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十七条：“危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作”。

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第二十四条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格”。

中石化胜利油建工程有限公司主要负责人、专职安全管理人员均取得安全管理人员合格证，且在复审有效期内，人员取证情况见附表2。综上，公司主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力，培训持证情况符合相关要求。

#### 2.3.3.2  特种作业人员教育培训及持证情况

根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）规定的要求：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。中石化胜利油建工程有限公司涉及的特种作业人员有焊接与热切割作业、电工作业（低压电工作业、防爆电气作业）、高处作业，特种作业人员均取得特种作业操作证，且在复审有效期内，取证情况见附表3。特种作业人员证书见附件9。

#### 2.3.3.3  其他从业人员教育培训及持证情况

胜利油建公司主要负责人、安全总监、安全管理部门负责人取得了由中石化石油工程建设有限公司颁发的HSE关键岗位人员资格证，胜利油建公司内部与生产相关的专业部门、基层单位负责人和项目管理人员取得了由公司颁发的HSE关键岗位人员资格证；胜利油建公司涉及含硫化氢油田区域内的项目管理人员、作业人员均取得了硫化氢防护技术培训证书，中石化胜利油建工程有限公司不涉及井控人员，具体持证情况见附表4，相关证书见附件10，主要负责人、安全总监等人硫化氢防护技术培训证书见附件11。

### 2.3.4  设备设施检测、检验情况

#### 2.3.4.1  特种设备

胜利油建公司非煤矿矿山区域东营项目管理部、滨州项目管理部无特种设备。

#### 2.3.4.2  压力表检测检验情况

胜利油建公司非煤矿矿山区域东营项目管理部、滨州项目管理部的压力表均根据有关标准、规范要求，定期检验检测，且均在检验有效期内，满足使用要求。其检测、检验情况见附表5。

#### 2.3.4.3  空呼、气体报警仪检测、检验情况

涉及企业内部资料，不予公开，所有气体检测报警器、空气呼吸器、气瓶均在检验有效期内，其检验、检测情况见附表5。滨州项目管理部和东营项目管理部根据项目部作业人员数量与涉硫化氢情况按需调配，满足《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）的配备要求。其检测报告详见报告附件12。

### 2.3.5  事故应急救援预案及演练

#### 2.3.5.1  事故应急救援预案的编制情况

胜利油建公司结合生产施工实际，2021年7月1日颁布了《中石化胜利油建工程有限公司生产安全事故应急预案》，包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。

涉及企业内部资料，不予公开。

#### 2.3.5.2  事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

按照集团公司《关于加强基层单位义务应急队建设的通知》的要求，胜利油建公司成立了由党委书记（主要负责人）任总指挥的应急领导机构，成员包括各部门主要负责人，明确了应急组织机构职责，完善了应急管理制度，提高了对各类应急突发事件的应对处置能力。

关于成立胜利油建公司应急救援组织机构的通知见附件15。

#### 2.3.5.3  事故应急救援预案的演练情况

胜利油建公司制定有应急演练计划，按照计划定期组织演练，并对演练情况进行评估，演练前对职工进行了应急预案的培训学习，应急演练频次满足《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第十三条：“高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练”的要求。

表2.3-6  胜利油建公司应急演练情况一览表

涉及企业内部资料，不予公开。

2022年应急预案演练计划及记录见附件16。

#### 2.3.5.4  事故应急救援器材、设备的配备情况

胜利油建公司东营项目管理部、滨州项目管理部按照非煤矿矿山油建施工作业存在的危险、有害因素配备了相应的劳动防护用品及应急救援器材，其相关应急救援器材配备情况见见附件17。

### 2.3.6  安全生产投入

胜利油建公司制定有《中石化胜利油建工程有限公司安全生产费用管理规定》，在安全投入方面，按比例提取安全技术措施专项经费，专款专用，确保安全方面的资金投入。安全生产费用主要用于现场安全防护用品支出、临时性、突发性应急事件（演练）类、日常应急配备类、安全设施设备、新技术、新标准、新装备等推广应用类、HSE宣传培训类、检测、评价、评估、咨询和安全生产标准化建设类、设备设施安全维修类、其他类相关支出。

涉及企业内部资料，不予公开。胜利油建公司2022年1-9月份安全费用计提明细及安全生产费用使用明细见附件18。

### 2.3.7  保险缴纳情况

涉及企业内部资料，不予公开。胜利油建公司按照《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）的有关规定，为职工缴纳了工伤保险费，公司为正式员工缴纳工伤保险，相关缴费证明见附件19，东营项目管理部、滨州项目管理部员工缴纳工伤保险证明见附件20。涉及企业内部资料，不予公开，相关缴费证明见附件21。

涉及企业内部资料，不予公开。胜利油建公司工伤保险及安全生产责任险的缴纳满足安全生产法等相关要求。相关证明见附件22。

### 2.3.8  职业危害防护及劳保用品发放

根据《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）中的要求，胜利油建公司制定有胜利油建公司劳保用品配备标准，油田建设施工需要配备安全帽、职业眼面部防护具（护目镜）、耳塞耳罩、防静电工作服（单衣和棉衣）、防护手套（春秋夏和防寒）、安全鞋（春秋夏和防寒）、安全带等。胜利油建公司严格按照规定的要求，根据岗位特点，为职工配发劳动防护用品，按时、按标准向员工配发，并建有劳保用品发放台帐。

胜利油建公司职业危害防护及劳保用品的配备满足《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）、《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）相关要求。

胜利油建公司劳保用品配备标准、胜利油建公司东营项目管理部、滨州项目管理部职工个人劳动防护用品发放记录详见附件23。

### 2.3.9  安全生产标准化、双体系建设运行情况

涉及企业内部资料，不予公开。安全生产标准化公告信息见附件24。

涉及企业内部资料，不予公开。

胜利油建公司建立了“安全生产和职业病危害双重预防体系”组织机构，编制了风险分级管控和隐患排查相关体系文件，根据培训计划，分层级、分阶段开展了安全生产及职业病危害风险分级双重预防体系建设的培训工作。公司依据相关要求进行了风险点排查、风险辨识、风险评价和分级管控工作。公司编制了隐患排查清单和计划，并按照清单和计划进行了隐患排查实施和一般隐患治理工作。目前公司“双体系”工作有效运行。

### 2.3.10  承包商管理

胜利油建公司建立有《中石化胜利油建工程有限公司分包商HSSE监督管理细则》，规范了公司对分包商HSSE的监督管理，预防和减少了分包商的HSSE事故的发生，对分包商HSSE管理过程包括HSSE资格准入审核、分包发包、合同签订、开工前资质审查、开工准备和许可、施工过程HSSE管理和HSSE综合检查考核评价等全过程管理。

胜利油建公司规范分包商管理，强势分包商安全管控。执行“各级主要负责人承包分包商安全管理重大风险”要求，落实各层级主要负责人责任，通过深化分包管理提升、强化现场开工审核、严格督查考核、严格执行“黑名单”制度，持续研究解决分包商安全管理难点问题，全面夯实分包商安全管理基础。

涉及企业内部资料，不予公开。

综上所述，胜利油建公司对承包商的管理能够满足《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，2015修订版）的要求。

### 2.3.11  直接作业许可管理、交叉作业情况

胜利油建公司严格执行《中石化石油工程建设有限公司直接作业环节安全管理规定》、《中石化石油工程建设有限公司作业许可管理细则》的要求，落实安全防范措施，控制作业危害，降低安全风险。对石油工程施工作业中高风险作业实施作业许可管理，未经许可禁止相应作业。

胜利油建公司狠抓重大风险管理，强化直接作业环节管控。从严重大风险、高风险作业和直接作业环节管控。一是季度评估HSE重大风险，通过领导安全承包、视频观察、现场督导等方式对陡坡作业、高处作业、进入受限空间作业、检维修和抢维修作业等关键环节风险进行动态管控；二是每周开展高风险作业识别、评估、报备，设置“高风险作业公示”专栏，各承包领导和责任部门实时管控；三是强化施工作业现场管控，对安全管控较为薄弱的项目，进行安全派驻，增设专职安全管理人员至现场进行帮扶和督导，确保现场施工安全。

胜利油建公司加强作业许可、方案审批，抓好风险源头控制。组织《中石化作业许可“7+1”安全管理制度》学习宣贯，组织各单位、项目部3039人进行学习，提高现场直接作业环节风险管控及安全技术措施落实，确保现场安全生产。

现场检查东营项目管理部、滨州项目管理部部分作业许可票，审批签发规范，符合要求。部分作业许可票见附件28、施工作业技术交底记录见附件29、施工作业安全分析JSA记录见附件30。

油建施工作业时，可能存在交叉作业的出现，为加强施工安全管理，避免人身伤害事故的发生，根据工程项目的交叉作业安全防护等相关事宜，与交叉施工作业单位签订交叉作业安全协议，签订交叉作业管理范围、管理原则及交叉作业的具体落实事项。节选施工项目交叉作业安全协议记录见附件31。

### 2.3.12  变更管理

胜利油建公司为有效管控生产经营过程中因生产运行、技术、设备设施、劳动组织变更带来的安全风险，胜利油建公司严格执行石油工程建设公司下发《石油工程建设公司变更安全管理细则》，按照“谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责”的原则，变更管理部门对各自业务范围内的变更负责，审批人对审批的结果负责，变更经过评估和批准，有效的预防和减少事故的发生。节选中石化胜利油建工程有限公司变更记录见附件32。

### 2.3.13  生产安全事故及处理情况

胜利油建公司近3年以来安全生产形式稳定，未发生上报安全生产责任事故，无火灾事故，安全生产形势良好。

# 3  主要危险、有害因素分析

## 3.1  物质的危险性分析

胜利油建公司油建施工作业过程中涉及的主要危险物质为原油、天然气以及硫化氢、稳定轻烃和焊接、切割作业中用到的乙炔、氧气等有毒有害气体，施工设备使用的燃料柴油等。

### 3.1.1  原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）分析，原油的火灾危险等级为甲B类。

原油的主要危险性分析：

① 易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

② 毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

原油危险、有害特性见表3.1-1。

表3.1-1  原油危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：原油 | 英文名称crude oil；Petroleum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UN编号：1267 |  | CAS NO.： 8002-05-9 |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）:无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-- | 聚合危害：不能出现 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.1～8.7 | 自燃温度（℃）：350 |  |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

### 3.1.2  天然气

天然气是一种混合气体，本项目天然气指伴生气，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。其危险性主要表现在以下几方面：

① 易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

② 易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

③ 易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

④ 毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

天然气危险、有害特性见表3.1-2。

表3.1-2  天然气危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UN编号：1971 |  | CAS NO.： 8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |  |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |  |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5～14 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |  |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |

### 3.1.3  硫化氢

硫化氢分子式为H2S，是一种易燃、有毒的无色气体，具有典型的臭鸡蛋味，有时存在于油气开采和气体加工的流体中。硫化氢沸点大约为60℃，对空气的相对密度1.19，经常在通风条件差的环境、低凹处聚集。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。该气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

硫化氢的主要危险有害特性见表3.1-3。

表3.1-3  硫化氢的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 易燃气体；有毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | hydrogen sulfide |  |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ类包装 |
| UN编号 | 1053 |  |  |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  | 无意义 |
| 理化特性 | 外观与性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | -85.5 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  | 无资料 |  |  | 沸点（℃） |  |  | -60.4 |
|  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  | 1.19 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 2026.5（25.5℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  |  | 100.4 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 9.01 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  |  | 4.0 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 46.0 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 260 |  |  | 最小点火能（mJ） |  |  | 0.077 |
|  | 溶解性 |  | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：无资料，LC50：618 mg/m3（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 本品易燃，具强刺激性。危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。有害燃烧产物:氧化硫。灭火方法: 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  | —— |  | 禁配物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |
| 操作处置注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 废弃处置方法：用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  | 身体防护 |  |  | 穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  | 其他防护 |  |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
|  | 最高容许浓度 | 中国MAC：10 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.4  稳定轻烃

稳定轻烃是以戊烷和更重的烃类为主要成分的一种液态石油产品，常温下呈液态，易挥发。

稳定轻烃的主要危险有害特性见下表。

表3.1-4  稳定轻烃主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 戊烷 | CAS |  |  | 109-66-0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C5H12 | 分子量 |  |  | 72.15 |  |  |  |
|  | 危险化学品序号 | 2796 | UN编号 |  |  | 1265 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色液体，有微弱的薄荷香味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醚、乙醇、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -129.8 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 3506.1 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 36.1 | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | 53.32 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.675 | 临界温度（℃） |  |  | 196.4 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 2.48 | 临界压力（MPa） |  |  | 3.37 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明，火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 9.8 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第3.1类低闪点易燃液体 |  | 危险货物包装标志 |  |  | 7 | 包装类别 | I |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m³ 美国TWA：OSHA 1000ppm；ACGIH 600ppm，1770mg/m³ 美国STEL：ACGIH 750ppm，2210mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 属低毒类 LD50：446mg/kg(小鼠静注)； LC50：亚急性和慢性毒性动物吸入25.2，116，332，800mg/m³，117天，未见中毒反应。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒面具。NIOSH1200ppm：供气式呼吸器。1500ppm：连续供气式呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 必要时戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 必要时戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、田收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.5  柴油

柴油发电机以柴油为燃料（闪点＞55℃），根据《危险化学品名录》（2015版），闭杯闪点≤60℃的柴油属于危险化学品。柴油具有可燃性、爆炸性、热膨胀性、流淌性、静电荷性易集聚、毒害性等。

柴油危险、有害特性见表3.1-5。

表3.1-5  柴油危险、有害特性表

| 标识 | 中文名：柴油 | 英文名：Diesel Oil |
| --- | --- | --- |
|  | 危险性类别： |  |
| 理化 特性 | 主要组成：烃类混合物 | 外观：稍有粘性的棕色液体 |
|  | 相对密度（水=1）：0.87～0.9 | 危险类别：乙 |
| 燃爆 特性 | 闪点（℃）：>55 | 引燃温度（℃）：257 |
|  | 燃烧性：可燃 | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与强氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。其密度比水轻，能在水面上扩散，或随地势流淌，遇明火等会引着回燃。 |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，1211灭火剂。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入，经皮肤吸收。 毒性：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |
| 物料特性 | ①挥发性 随着温度上升，挥发速度加快，由于柴油蒸气比空气重，易于在作业场所及低洼、通风不良的地方积聚，是造成火灾、爆炸事故的不安全因素之一。 ②燃烧性 柴油属于高闪点可燃液体，可引燃，具有火灾危险性。柴油在储罐、泵输及其他作业时出现异常或人员操作失误时可能泄漏出来，迅速挥发形成可燃性混合气体，遇到一定的诱导能量或火源就会燃烧。 ③扩散性 柴油的扩散性对火灾爆炸危险的影响主要表现在以下三个方面：柴油的泄漏、柴油的流动性、柴油蒸气的扩散性。 ④易产生静电 柴油是绝缘物质，其导电性比较差，柴油在收发输转及加注过程中，柴油和管道、容器、油泵、过滤介质以及水、杂质、空气等发生碰撞、摩擦，都会产生静电，容易造成静电积累，当静电积累到一定程度就可能在薄弱环节跳火放电，引起火灾、爆炸事故。 ⑤毒性 柴油是由各种碳氢化合物组成的，具有一定的毒性。柴油的有害物质是通过人体呼吸道、消化道及皮肤三个途径进入人体内，造成对人体的危害。危害程度是由柴油蒸气浓度，作用时间的长短来决定的。 |  |
| 泄漏处理 | 切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风；呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但建议特殊情况下佩带供气式呼吸器；眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜；防护服：穿工作服；手防护：必要时戴防护手套；其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |

### 3.1.6  乙炔、氧气

金属焊接切割作业在公司管道安装中内，占有一定比重，主要接触危险有害物质为乙炔。

乙炔的危险性主要体现在：乙炔属于易燃气体，爆炸下限低，爆炸范围宽，极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

乙炔在使用时，如果受到曝晒或烘烤就可能发生分解爆炸，如果乙炔瓶泄漏在遇到火源的情况下极易燃烧爆炸。

氧气常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。

氧气是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要求之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（与乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。

油建工程有限公司不从事汽车拉运乙炔瓶、氧气瓶，对外购买成品。

## 3.2  生产及施工过程危险、有害因素识别

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。危险和有害因素的分类有许多种，本次评价将参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）中的危险有害因素分类方法，结合企业特点，进行生产及施工过程中危险有害因素的辨识和分析。

### 3.2.1  生产及施工作业的危险性分析

本节的危险性分析主要针对胜利油建公司在生产及施工作业过程中有代表性的、危险性较大的作业环节进行分析。

表3.2-1  各作业过程中危险、有害因素识别

| 序号 | 阶段/活动/区域 | 危险、有害因素 | 危险类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动土作业 | 动土作业因不按规定放坡、开挖、回填或因积水浸泡等原因，可能引起坍塌事故的发生。未对地下电缆、管线等埋地设备设施进行排查，施工过程中可能对油气管道、电力电缆、注水管道造成破坏，并可能继而导致火灾爆炸、触电、物体打击等事故的发生。 | 坍塌、 机械伤害、火灾爆炸、触电、物体打击 |
| 2 | 高处作业 | 不系安全带、使用不合格的安全带、使用方法不当，高处作业平台周边、预留洞口缺乏安全保护，夜间或光线不足时施工；雨雪、大雾、大风等特殊天气进行露天高处作业，15米以上高度进行高处作业未办理作业票、措施不落实，高处作业时因脚手架、护栏、梯子安装不规范、不牢，或作业人员未系安全带，可能发生高处坠落；坠落的工具、材料或零件从空中掉落，会对下方人员造成物体打击。 | 高处坠落、 物体打击 |
| 3 | 用电作业 | 配电箱缺少漏电保护器；固定不牢或无防雨防潮措施；电线绝缘不好、线头包扎不牢等；临时线路横穿道路无保护措施；临时线路架在钢脚手架上；手持电动工具不接漏电保护器，无接地线，不带绝缘手套。用电设备电源侧未装漏电保护器、未接地线；用电设备无防雨防潮保护措施；电缆绝缘损坏；带电搬移用电设备等，临时用电设备安装、使用不合理，人员违章操作等，可能引发电气设备事故、触电事故的发生；火灾爆炸危险环境中的临时用电还可能导致火灾爆炸事故。 | 触电、 火灾、爆炸 |
| 4 | 工业动火（包括焊接切割作业） | 1）操作者未持有具有发证资格机构颁发的电、气焊操作证，违章操作造成人员伤害。 2）未办理工业“动火票”，无动火措施和监护人造成人员伤害。 3）工作环境通风条件差，无机械通风设备，未穿戴使用劳保护具，电气焊接和气割金属元素、焊药等在高温火焰作用下会产生各种有害气体、紫外线和焊割烟，人员吸入有毒有害气体造成中毒。 4）检查不细致、完工清理不彻底造成火灾、爆炸、中毒。 5）高处焊接不系安全带、焊接物件系固不牢、作业指挥不当，易发生人员、物体坠落；下面有人、有易燃易爆物品，易发生火灾；移动翻动焊件时易发生烫伤；雨天拉合闸造成人员触电等。 6）完工后，对残余火源未进行彻底清理造成火灾、爆炸 | 火灾、爆炸、 触电、 灼烫、 物体打击 |
| 5 | 进入受限空间作业 | 未办理作业票进入设备内作业；作业前后对人员、工具、材料等未登记清楚；作业时设备内气体未经检测或可燃气体超标；设备内油污不清除或清除不彻底；设备所有人孔通气孔未打开，没有强制通风措施；设备外无人监护等易发生火灾、爆炸、中毒和窒息事故。 | 火灾、爆炸、 中毒和窒息 |
| 6 | 管线及容器试压 | 带压修复，试压采用的封头不符合规定要求，升降压力过快，封头对面或两侧及两侧较近距离内放置设备或有人员走动。 | 物体打击 |
| 7 | 交通运输 | 无证人员驾驶,疲劳、酒后、身体不适、精力不集中等违章驾车；“三超”拉运不办手续；无专人护送；车上无明显标志；拖车无后尾灯。 | 车辆伤害 |
| 8 | 机械设备操作 | 设备防护不当，维护保养不及时、不在完好状态，人不良状态，人的不安全行为，违反操作规程操作。 | 机械伤害 |

### 3.2.2  设备设施的危险、有害因素

胜利油建公司的业务范围以油田建设施工为主，主要以乙方身份对项目现场进行施工作业，主要设备设施的危险、有害因素分析如下：

#### 3.2.2.1  焊接切割设备的危险性

表3.2-2  焊接切割设备的危险、有害因素识别

| 序号 | 危险类别 | 危险因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触电 | 电焊机电源侧未装漏电保护器、未接地线；焊接电缆在过路、易损地段无保护措施；电焊机无防雨防潮保护措施；改变电焊机接头、换焊件需改变二次回路时带电作业；电缆绝缘损坏 |
| 2 | 火灾、爆炸 | 由于焊接过程中会产生电弧或明火，在有易燃物品的场所作业是，极易引发火灾。特别是在易燃易爆装置区（包括坑、沟、槽等）；气瓶运输、存放、使用不当 |
| 3 | 高处坠落 | 因施工需要，电焊工要经常等高焊接作业，如果防高空坠落措施没有做好，脚手架搭设不规范，没有经过验收就用；焊工个人安全防护意识不强，登高作业是不戴安全帽、不系安全带，一旦遇到行走不慎、意外物体打击作用等原因，有可能造成高空坠落事故的发生 |
| 4 | 中毒和窒息 | 电气焊工进入金属容器、设备、管道、塔、储罐等封闭或半封闭场所施焊，因为储运或生产过有毒有害介质及惰性气体的容器，一旦工作管理不善，防护措施不到位，极易造成作业人员中毒或缺氧窒息 |
| 5 | 灼烫 | 因焊接过程中会产生电弧、焊剂渣，如果焊工焊接时没有穿戴好电焊专用的防护工作服、手套和皮鞋，尤其是在高处进行焊接时，因电焊火花飞溅，若没有采取防护隔离措施，易造成焊工自身或作业面下方施工人员皮肤灼伤 |

#### 3.2.2.2  电气设备的危险性

电气设备、电气线路是引发触电事故的危险源。若电气设备、线路的绝缘损坏或因腐蚀、老化引起绝缘性能降低，带电体外露，安全距离不足，未设可靠的接地保护或漏电保护装置，人体直接或间接触及带电体，都会导致触电事故发生。

野外露天设置的电气开关，经风吹日晒，易造成线路老化、设施锈蚀，造成接触不良。夏季雨水较多，各电气开关易吸潮造成短路，引发触电事故。

#### 3.2.2.3  厂内机动车辆的危险性

表3.2-3  厂内机动车辆的危险、有害因素识别

| 序号 | 危险类别 | 危险因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超载（车辆伤害） | 超过车辆的最大载荷 |
| 2 | 碰撞（车辆伤害） | 与建筑物、管道、堆积物及其他车辆之间的碰撞 |
| 3 | 载物失落（车辆伤害） | 设备不合适，有造成载荷从叉车上滑落的现象 |
| 4 | 爆炸及燃烧（火灾、爆炸） | 电缆线短路、油管破裂、粉尘堆积或电池充电时产生氢气等 |
| 5 | 乘员（车辆伤害） | 在没有乘椅及相应设施时，不应载有成员 |

#### 3.2.2.4  压力容器气瓶的危险性

油建工程有限公司不从事汽车拉运乙炔瓶、氧气瓶，对外购买成品。压力容器气瓶中的乙炔等易燃易爆物质，一旦泄漏，易引发火灾、爆炸、中毒以及环境污染等危害；承压元件出现裂缝、开裂或破碎现象，可能发生破裂爆炸。

表3.2-4  气瓶的危险、有害因素识别

| 序号 | 危险类别 | 危险因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器爆炸、中毒、火灾 | 气瓶直接受热：气瓶阳光曝晒，靠近明火或热源；氧气对着火时未迅速关闭阀门；乙炔瓶未储存在通风良好的库房里；乙炔瓶靠近热源和电器设备，曝晒，与明火距离小于10cm，用火烘烤 |
|  |  | 气瓶受剧烈震动或撞击：储存和使用过程中，气瓶遭受剧烈震动和碰撞，脆裂爆炸 |
|  |  | 放气过快产生静电火花 |
|  |  | 氧气瓶粘附油脂：粘有油脂的手套、棉纱或工具等氧气瓶、瓶阀降压器及管路接触 |
|  |  | 氧气瓶产生回火 |
| 2 | 火灾 | 乙炔气瓶的多孔性填料下沉形成净空间 |
|  |  | 乙炔瓶卧放或大量使用乙炔时丙酮随同流出 |
|  |  | 氧气乙炔胶管制造质量不符合要求 |
|  |  | 由于磨损、重压硬伤，腐蚀或保管维护不善致使胶管老化，强度降低或漏气 |
|  |  | 胶管里形成乙炔与氧气或乙炔与空气的混合气 |

## 3.3  自然环境影响因素分析

自然条件对企业生产施工影响主要有：雷电、气温、地震灾害、风暴潮。

1）雷电

雷电是自然中的静电放电现象，是一种自然灾害。虽然雷击总的持续时间很短，但危害极大，主要包括直击雷、雷电感应和雷电波侵入三种。雷击可能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾爆炸事故的发生。雷击可能造成停电、设备损坏以及人体电击伤害等事故。

2）气温

胜利油建公司非煤矿矿山施工区域为胜利油区，所在地区冬季寒冷，夏季炎热。

冬季室外施工或操作人员因防冻保温措施不够可能导致冻伤；在高温环境作业可使动作的准确性、协调性、反应速度以及注意力降低，易发生工伤事故，长期在高温环境下作业，还可能导致人员中暑。

3）地震灾害

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对人员以及设备、设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据施工项目所在区域的地震烈度，严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

4）风暴潮

风暴潮是一种灾害性的自然现象。由于剧烈的大气扰动，如强风和气压骤变导致海水异常升降，同时和潮汐叠加时的情况，如果这种叠加恰好是强烈的低气压风暴涌浪形成的高涌浪与天文高潮叠加则会形成更强的破坏力。近海的胜利油区施工现场可能遭遇风暴潮天气，造成损失。

## 3.4  重大危险源辨识

重大危险源的定义为：长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源涉及到大量易燃、易爆或有毒物质，发生事故后将造成大范围灾难性影响。

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对重大危险源申报范围进行辨识。

重大危险源的辨识依据物质的危险特性及其数量。

辨识的方法如下：

1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若大于等于相应的临界量，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式的规定，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn=1

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。

3）辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），中石化胜利油建工程有限公司油建施工项目不涉及危险化学物质的生产及储存，未构成重大危险源。

## 3.5  事故案例

### 3.5.1  违章动火伤害事故

1、事故经过

某年6月17日，某施工单位在某输油站进行流量计进出口管线碰头施工，私自切割封堵短节，进行交叉作业（同一条油气管线同时进行两处及两处以上动火和施工），在进行二次作业动火时，没有对动火管线封堵情况进行再检查和再确认，在气焊切割过程中发生放炮，导致两名施工人员轻度烧伤。

- 事故原因

- 气焊工违反施工作业方案和《动火安全管理规定》，违章作业，擅自切割封堵短节，进行交叉作业，是导致事故发生的直接原因和主要原因。

- 施工单位安全管理松懈，现场管理人员安全监护不到位，是导致事故发生的重要原因。

- 防范措施

- 严格执行工业用火安全操作规程，逐项落实安全防范措施，严禁在同一条油气管线同时进行两处（含两处）以上动火和施工作业，杜绝违章指挥、违章操作。

- 加强职工安全教育培训，增强职工安全意识，提高职工危害识别、风险分析与落实安全防范措施的能力。

- 落实监护人职责，及时发现、纠正、制止违章行为。

### 3.5.2  焊接灼烫事故

1、事故经过

某年元月24日下午，某采油厂维修班长王某，在给某注水井焊接增压泵流程，焊接管道底面焊口时，因侧仰位置操作，脸部左侧朝上，焊渣掉入左耳，导致王某左耳膜烫伤击穿。

- 事故原因

王某安全意识淡薄，自我保护意识不强，在焊接过程中，没有采取有效的措施，防范焊渣飞溅，是造成事故的直接原因和主要原因。

- 防范措施

（1）加强职工的安全教育，提高危害识别和自我保护的能力。

（2）加强劳动防护，教育职工正确使用劳动保护用品。

## 3.6  主要危险、有害因素分析结论

胜利油建公司油建施工作业过程中涉及的主要危险物质为原油、天然气以及硫化氢、稳定轻烃和焊接、切割作业中用到的乙炔、氧气等有毒有害气体，施工设备使用的燃料柴油等。

企业生产及施工过程中存在的主要危险因素有火灾、爆炸、物体打击、中毒和窒息、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌、灼烫、车辆伤害等。设备设施的主要危险有害因素有触电、火灾、爆炸、高处坠落、中毒和窒息、灼烫、车辆伤害、容器爆炸等。

自然环境条件对该项目的影响因素有：雷电、气温、地震灾害、风暴潮。

通过重大危险源辨识，企业未构成重大危险源。

# 4  评价单元划分及评价方法选择

## 4.1  评价单元划分

### 4.1.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1）以危险、有害因素的类别为主划分；

2）以装置和物质的特性划分。

通过对中石化胜利油建工程有限公司生产运行过程中的危险、有害因素分析，结合企业的特点和具体情况，本次现状评价以危险、有害因素的类别为主进行评价单元的划分。

### 4.1.2  划分评价单元

根据企业特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1、安全管理单元

针对中石化胜利油建工程有限公司的安全管理现状，主要从主要负责人、分管负责人、安全管理人员、岗位安全生产责任制的建立情况；安全生产管理机构及安全管理人员的配置情况；安全生产管理人员及特种作业人员的持证情况；应急管理；安全投入等各方面进行评价。

2、生产作业单元

结合生产实际，主要针对中石化胜利油建工程有限公司施工作业所用主要设备、设施、安全管理状况、生产作业场所的内、外部安全生产条件等进行评价。

## 4.2  评价方法选择

### 4.2.1  安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-1。

表4.2-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全检查表的具体操作程序如下：

1、熟悉系统

包括系统结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、平面布置、已有的安全设施、安全管理现状等。

2、搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度以及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的依据。

3、划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元。

4、编制安全检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去的事故教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应采取的措施，并按照一定的要求编制安全检查表。

5、实施检查

对照已编制完成的安全检查表，进行逐项检查，对检查项目的符合性作出判断。

6、评价结果汇总

将检查的结果汇总，并据此提出具体的安全对策措施及建议。

### 4.2.2  作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定他们之间的函数式。对所评价的对象根据情况进行“打分”，然后根据公式计算出其危险程度。从而定量的对其危险性进行评价。

作业条件危险性评价是一种简单的半定量评价，是根据事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频率程度和一旦发生事故可能造成的后果等因素来确定的。

L-事故或危险时间发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

作业条件的危险性：D=L·E·C

E、C取值见表4.2-2、4.2-3、4.2-4，D值见表4.2-5。

表4.2-2  发生事故或危险事件的可能性分值表

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1* | 实际上不可能 |
| 1* | 完全意外，极少可能 |  |  |

表4.2-3  暴露于危险环境的分值表

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1* | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.1 | 非常罕见地暴露 |

表4.2-4 发生事故或危险时间的可能结果的分值表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100* | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1* | 引人瞩目，需要救护 |

表4.2-5 作业条件危险性分值与危险程度表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 及其危险，不能继续作业 | 20-70 | 可能危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需要立即整改 | 20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

# 5  定性、定量评价

## 5.1  管理单元安全检查

### 5.1.1  安全检查表法评价

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见表5.1-1。

表5.1-1  管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理制度 |  |  |  |  |
|  | 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 该公司制定了安全检查、安全生产奖惩、安全教育培训、安全生产会议、安全投入、安全设施管理和设备安全管理等45项安全管理制度，详见报告第2.3.2节。 | √ |
|  | 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  | √ |
|  | 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、领导现场带班、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。 | 《山东省安全生产条例》第十五条 |  | √ |
| 二、安全生产责任制 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任制，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条 《山东省安全生产条例》第十六条 | 胜利油建公司已建立公司领导、首席专家、副总师、机关部门、附属机构、项目管理机构及员工等全员安全生产责任制，详见报告第2.3.2节。 | √ |
|  | 生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任应满足《生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发[2021]50号）要求。 | 《生产经营单位全员安全生产责任清单》 （鲁安办发[2021]50号） | 胜利油建公司已建立公司领导、首席专家、副总师、机关部门、附属机构、项目管理机构及员工等全员安全生产责任制满足《生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发[2021]50号）要求。 | √ |
| 三、安全操作规程 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 胜利油建公司东营项目管理部、滨州项目管理部针对各种作业和工种岗位，制定了设备安全操作规程、作业人员岗位安全操作规程。 | √ |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
| 四、安全管理机构及安全管理人员 |  |  |  |  |
|  | 矿山单位应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省安全生产条例》第十六条 | 涉及企业内部资料，不予公开。 | √ |
|  | 矿山单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 |  |  |
|  | 矿山单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 涉及企业内部资料，不予公开。 | √ |
|  | 矿山单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 国家对注册安全工程师职业合格实行执业注册管理制度，按照专业类别进行注册。取得注册安全工程师职业合格证书的人员，经注册后方可以注册安全工程师名义执业。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十五条 | 注册安全工程师的注册类别是其他安全，聘任单位为中石化胜利油建工程有限公司，均在有效期内。 | √ |
|  | 注册安全工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，不得出租出借证书。违反上述规定的，由发证机构撤销其注册证书，5年内不予重新注册；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十六条 |  | √ |
|  | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位应当依法设置安全总监。安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在安全总监的领导下负责本单位的安全生产管理工作。 | 《山东省安全生产条例》第二十一条 | 设有安全总监，并已在东营区应急局备案。 | √ |
|  | 安全总监应当具备下列基本条件：取得工程师及以上职称或注册安全工程师合格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。 | 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》 | 安全总监有高级职称证，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。 | √ |
|  | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位应当建立安全生产委员会。 安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。 安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十二条 | 胜利油建公司设有HSE委员会，对公司进行全面管理，安全生产管理机构设在公司安全管理部，东营项目管理部、滨州项目管理部成立了HSE领导小组。 | √ |
| 五、人员持证 |  |  |  |  |
|  | 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 中石化胜利油建工程有限公司主要负责人、专职安全管理人员均取得安全管理人员合格证，合格证均在有效期内，均未到复审日期。 | √ |
|  | 非煤矿山等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条 |  |  |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关合格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 中石化胜利油建工程有限公司涉及的特种作业人员有焊接与热切割作业、电工作业、高处作业，均已取得作业合格证书，均在有效期内。 | √ |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 在含硫化氢的油气田进行施工作业和油气生产前，所有生产作业人员包括现场监督人员应接受硫化氢防护的培训，培训应包括课堂培训和现场培训，由有资质的培训机构进行，培训时间应达到相应要求。应对临时人员和其他非定期派遣人员进行硫化氢防护知识的教育。 | 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007） 4.5.1 | 中石化胜利油建工程有限公司项目管理中心、安全管理部及项目部管理人员取得了HSE关键岗位人员资格证、硫化氢防护技术培训证书。 | √ |
| 六、安全教育培训 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 中石化胜利油建工程有限公司定期对从业人员进行安全生产教育和培训。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 新员工培训时间三级培训学时72学时。 | √ |
|  | 企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，依据相关法律法规规定，由主要负责人负责组织制定。每年年底前，要结合企业自身实际，按照企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员等分层次、分类别、分岗位制定下一年度的全员培训计划，并严格组织实施，确保安全培训的针对性、实效性。年度培训计划内容要包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等，由主要负责人签字存档备查。 | 《〈关于切实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发[2019]64号） | 已制订全员培训计划，年度培训计划内容包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。 | √ |
|  | 企业要如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，档案材料应当完整、准确、系统。 |  | 如实填写安全培训记录，建立培训档案资料。 | √ |
| 七、工伤保险及安全生产责任险 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《山东省安全生产条例》第二十四条 | 涉及企业内部资料，不予公开，相关缴费证明见附件19。 | √ |
|  | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《山东省安全生产条例》第二十四条 | 中石化胜利油建工程有限公司已投保安全生产责任保险。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 生产经营单位投保安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第十二条 |  |  |
| 八、劳动防护用品配备 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 中石化胜利油建工程有限公司已制定防治职业危害的具体措施，并为现场员工配备了防静电工作服（夏、春秋、冬）、工作鞋（防寒、单）、安全帽（防寒、一般）、防护手套、耳塞等劳动防护用品。 | √ |
|  | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 根据作业场所主要危险有害因素及劳动防护用品配备要求，配备劳动防护用品。 | 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020） | 中石化胜利油建工程有限公司根据作业场所主要危险有害因素及劳动防护用品配备要求，配备了劳动防护用品。 | √ |
| 九、设备、设施检测检验 |  |  |  |  |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 已按时检验，并在检验报告期内。见附件12。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017） 5.1.6.1 |  | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪每年至少检验一次。 | 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017） 5.2.6 |  | √ |
| 十、安全投入 |  |  |  |  |
|  | 安全生产费用提取比例按照营业收入2.5%的比例提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第七条 | 安全生产费用提取比例符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）参加安全生产责任保险支出； （十）其他与安全生产直接相关的支出。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 | 胜利油建公司制定有《中石化胜利油建工程有限公司安全生产费用管理规定》，在安全投入方面，按比例提取安全技术措施专项经费，专款专用，确保安全方面的资金投入。安全生产费用主要用于（现场）隐患治理改造类、临时性、突发性应急事件（演练）类、日常应急配备类、安全、职业卫生设施设备类、新技术、新标准、新装备等推广应用类、HSE宣传培训类、检测、评价、评估、咨询和安全生产标准化建设类、设备设施安全维修类、其他类相关支出。 | √ |
| 十一、应急管理 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 胜利油建公司已编制应急预案。 | √ |
|  | 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模、和可能发生的事故特点，科学合理建立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020） 5.1 | 胜利油建公司应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。 | √ |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第二十六条 | 胜利油建公司编制的应急预案已在东营市东营区应急管理局备案，备案号是涉及企业内部资料，不予公开。 | √ |
|  | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》 第十三条 | 演练频次符合要求。 | √ |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十四条 | 有应急预案演练评估报告。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 已建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；与相关单位签订了救援协议。 | √ |
|  | 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |

### 5.1.2  单元评价小结

安全检查表共列出34项检查内容，未发现不符合项。通过以上安全管理检查可以发现，中石化胜利油建工程有限公司建立了安全生产管理组织机构，制定了安全生产责任制、安全生产管理制度，并制定了相应岗位操作规程，对管理人员和作业人员进行了必要的培训。公司编制了应急预案编制并根据实际工艺、人员变化及时修订，定期组织应急预案演练，演练记录完整。

## 5.2  生产作业单元

5.2.1  安全检查表法评价

根据《石油工程建设施工安全规范》（SY/T6444-2018）、《石油化工建设工程施工安全技术标准》（GB/T50484-2019）等标准，评价组编制了中石化胜利油建工程有限公司施工作业现场安全检查表，对中石化胜利油建工程有限公司施工项目《胜坨油田坨 28 东二段化学驱工程》、《埕东站5000m³净化油罐更新改造工程》作业现场进行了检查，检查情况具体见表5.2-1。

表5.2-1  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全基础管理 |  |  |  |
|  | 两个以上施工单位在同一作业区域内进行施工，可能危及对方生产安全的，应签订安全生产管理协议，告知对方本单位在该作业区域内的主要安全风险及防范措施，明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | SY/T6444-2018 4.1.1 | 两个以上施工单位在同一作业区域内进行施工，签订安全生产管理协议。 | √ |
|  | 施工单位应在工程开工前，根据工程特点、施工方法、资源配置和作业环境，编制施工技术方案和安全技术措施，并按规定进行审批。 | SY/T6444-2018 4.1.2 | 项目部工程开工前编制施工设计方案、安全技术文件、安全技术措施等。 | √ |
|  | 施工单位应在作业前对作业人员进行危害告知和安全技术交底。作业人员应了解本岗位风险及控制措施，并掌握应急处理和紧急救护方法。 | SY/T6444-2018 4.1.4 | 项目部在作业前对作业人员进行危害告知和安全技术交底。 | √ |
|  | 施工单位应按相关规定提取安全费用，并专款专用。 | SY/T6444-2018 4.1.5 | 按相关规定提取安全费用，并专款专用。 | √ |
|  | 施工单位应建立健全生产安全事故隐患排查治理机制。 | SY/T6444-2018 4.1.6 | 建立健全了生产安全事故隐患排查治理机制。 | √ |
| 二 | 现场管理 |  |  |  |
|  | 施工单位在工程开工前应进行施工平面布置设计，并履行审批手续。 | SY/T6444-2018 4.2.1 | 项目开工前进行了施工平面布置设计，并进行审批。 | √ |
|  | 现场主要道路应与主要的施工作业区域和临时设施相通，其宽度应满足施工和消防要求。 | SY/T6444-2018 4.2.2 | 现场道路符合要求。 | √ |
|  | 临近运行装置、罐区、易燃易爆物品或危化品存放区、道路、深基坑等施工时，应进行围挡隔离，设置安全警示标识，并实时进行监测。 | SY/T6444-2018 4.2.4 | 临近运行装置的施工区域设置围挡隔离。 | √ |
|  | 消防水带、砂箱、消防斧、消防锹、消防钩、灭火器等消防器材应摆放在明显易取处。 | SY/T6444-2018 4.2.5 | 埕东站项目电焊机工房内杂物多，未配置灭火器。 | × |
|  | 项目各级管理人员应熟悉相关安全技术标准和要求，并严格执行，不得违章指挥；作业人员应熟悉并遵守相关安全技术规定及岗位的安全操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等，不得违章作业。 | GB/T 50484-2019 3.1.5 | 坨28项目现场施工人员未按照要求佩戴安全帽下颚带，施工人员施工过程中未佩戴手套等劳动保护用品。 | × |
| 三 | 施工机具及设备 |  |  |  |
|  | 施工单位应做好设备、设施及工机具的选购、安装、使用、维护、检修与管理，建立设备、设施档案，并设专人管理。 | SY/T6444-2018 4.3.1 | 建立了设备、设施档案，并设专人管理。 | √ |
|  | 施工设备应制定安全技术操作规程，作业中操作人员不得擅离岗位，发现任何危险情况应立即停止作业。 | SY/T6444-2018 4.3.2 | 制定了安全技术操作规程。 | √ |
|  | 施工现场的安全设施应齐全有效，不应擅自拆除和移动。 | SY/T6444-2018 4.3.5 | 安全设施齐全有效。 | √ |
|  | 施工器材应按施工平面布置规定的地点堆放。 | SY/T6444-2018 4.5.1 | 施工器材按施工设计规定的地点堆放。 | √ |
|  | 施工器材堆放时应重物在下，轻物在上。易损、易倒器材应固定，窄长器材应放倒。滑动器材应有支架或稳固措施，圆筒器材或工件滚动面不得向安全通道。 | SY/T6444-2018 4.5.2 | 施工器材堆放符合要求。 | √ |
|  | 室外存放的设备和施工材料应有防雨、防积水、防晒措施。 | SY/T6444-2018 4.5.4 | 室外存放的设备和施工材料有防雨、防积水、防晒措施。 | √ |
|  | 油气、释放剂等危化品应存放在通风良好的专用仓库内，附近10m范围内严禁烟火。强氧化剂不应与可燃物质混合放置。 | SY/T6444-2018 4.5.6 | 存放符合要求。 | √ |
|  | 危化品及其他有毒有害、易燃易爆、易挥发材料应在存储区醒目位置张贴安全数据表（MSDS）。 | SY/T6444-2018 4.5.8 | 张贴了安全数据表。 | √ |
|  | 作业剩余器材、废料及拆下的脚手架杆、脚手板、卡扣、模板等应及时分类，清理回收。 | SY/T6444-2018 4.5.9 | 埕东站项目脚手架上下通道的脚手板有焊条头，未及时清理回收。 | × |
|  | 各类施工器材应标识清楚，不得随意摆放、串用。 | SY/T6444-2018 4.5.10 | 坨 28项目施工现场物资摆放凌乱。 | × |
| 四 | 施工作业 |  |  |  |
| 1） | 土建作业 |  |  |  |
|  | 动土作业应执行作业许可管理制度。 | SY/T6444-2018 5.2.3.3 | 动土作业执行作业许可管理制度。 | √ |
|  | 动土作业前，应获取开挖区域已存地下设施（电缆、光缆及油、气、水管线等），周边建（构）筑物情况，以及当地自然气候条件及地下水位情况，在开挖时采取降水、排水措施。 | SY/T6444-2018 5.2.3.4 | 动土作业前编制了施工方案。 | √ |
|  | 动土作业过程中，发现不明地下设施时，应立即停止作业，与有关部门联系进行确认和处理。电缆、管线等地下设施两侧2m范围内应采用人工开挖，其中油气输送管道管沟开挖时，在地下设施两侧5m范围内应采用人工开挖。人工挖基坑、管沟时，作业人员之间应保持2,5m以上的安全距离。 | SY/T6444-2018 5.2.3.6 | 动土作业符合要求。 | √ |
|  | 机械开挖时，现场应设置专人指挥或监护。多台机械同时作业时，挖掘机间距应大于10m。存在交叉作业时，作业人员应在施工机械停止回转并制动后方可进入。 | SY/T6444-2018 5.2.3.7 | 机械开挖时，现场设置专人指挥。 | √ |
|  | 动土作业现场在人行道或车行路线附近时，应设置围护和警示标识；夜间应设警示灯。 | SY/T6444-2018 5.2.3.12 | 动土作业现场设置围护和警示标识。 | √ |
| 2） | 混凝土作业 |  |  |  |
|  | 混凝土浇筑前应检查模板及支撑的强度、刚度和稳定性，浇筑时不得踩踏支撑。 | SY/T6444-2018 5.2.7.1 | 混凝土浇筑检查模板及支撑的强度、刚度和稳定性。 | √ |
|  | 混凝土浇筑过程中，应设专人监护。发生模板或支架变形等异常情况，应暂停浇筑，并查明原因。必要时撤离人员，待排除险情后再继续施工。 | SY/T6444-2018 5.2.7.2 | 混凝土浇筑过程中，设专人监护。 | √ |
|  | 浇筑混凝土框架梁、柱、板时，应搭设操作平台或通道，不得站在模板或支撑上操作。 | SY/T6444-2018 5.2.7.6 | 浇筑混凝土框架梁、柱、板时，搭设操作平台或通道。 | √ |
|  | 浇注临边或悬挑结构时，施工应有操作平台，临边应搭设防护栏并悬挂安全网。 | GB/T 50484-2019 7.6.1 | 浇注临边时，搭设防护栏并悬挂安全网。 | √ |
| 3） | 砌筑作业 |  |  |  |
|  | 砌筑高度超过1.2m时，应搭设脚手架。 | SY/T6444-2018 5.2.9.1 | 搭设脚手架。 | √ |
|  | 高处砍砖时，应朝向砌体，不得对着他人或外侧。 | SY/T6444-2018 5.2.9.3 | 砌筑作业符合要求。 | √ |
|  | 露天作业时，应对刚砌好的砌体采取防雨、临时加固措施。 | SY/T6444-2018 5.2.9.4 | 砌筑作业符合要求。 | √ |
|  | 不得站在墙顶上行走或进行划线、刮缝、清扫墙面、检查大角等作业。 | SY/T6444-2018 5.2.9.5 | 砌筑作业符合要求。 | √ |
|  | 操作地点临时堆放物料时，应放置在平整坚实的地面上，物料放置在楼面或操作平台面上时，下部结构应有足够的承载力，并应分散堆放。当班作业结束时，应将操作平台面上的杂物清理干净。 | GB/T 50484-2019 7.9.3 | 施工符合要求。 | √ |
| 4） | 安装作业 |  |  |  |
|  | 设备安装人员应熟悉设备安装的安全技术要求。 | GB/T 50484-2019 8.2.1 | 设备安装人员熟悉设备安装的安全技术要求。 | √ |
|  | 在罐顶作业时，应设生命绳，必要时设防坠器。 | SY/T6444-2018 5.3.2.9 | 高处作业时配备安全带。 | √ |
|  | 料场堆放和取用管材，应采取防止管材滚落的措施。 | GB/T 50484-2019 8.3.1 | 管材堆放符合要求。 | √ |
|  | 管子吊装前，不得将工具、焊条、管件及紧固件等放在管道内，吊装完成后应及时将支架、吊架安装完整。 | GB/T 50484-2019 8.3.5 | 吊装作业符合要求。 | √ |
|  | 用于管道施工的机械、工器具应安全可靠，应按规定检验合格并在有效期内，机械设备应安装稳固，转动部分应设有防护罩。 | SY/T6444-2018 5.3.3.1 | 机械设备安装稳固，转动部分设有防护罩。 | √ |
|  | 管道带压开孔、封堵作业期间应进行气体监测，作业人员应根据作业环境正确佩戴防护用品。 | SY/T6444-2018 5.3.4.1 | 作业时符合要求。 | √ |
|  | 试压作业前，应有经批准的试压方案及安全技术措施，并已进行安全技术交底。 | SY/T6444-2018 5.3.6.1 | 有批准的试压方案及安全技术措施，并进行安全技术交底。 | √ |
| 5） | 动火作业 |  |  |  |
|  | 焊工应遵守下列规定： A 更换焊条时应戴电焊手套； B 清除焊缝焊渣，应佩戴防护眼镜，头部应避开焊渣飞溅方向；进行电弧气刨清根作业时，应戴耳塞、防护面罩、防尘口罩； C 潮湿地带作业，应穿绝缘鞋，站在铺有绝缘物品的地方。 | SY/T6444-2018 5.4.1 | 焊工作业时符合要求。 | √ |
|  | 动火作业场所应保持通风良好。动火点10m以内不应有易燃、易爆物品，否则应采取防护或隔离措施，并设专人监护。 | SY/T6444-2018 5.6.2 | 编制动火作业指导书。 | √ |
|  | 动火作业时，距动火点30m内不得排放各类可燃气体；距动火点15m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10m范围内就动火点下方同时进行可燃容积清洗或油漆喷涂等作业。 | SY/T6444-2018 5.6.3 | 动火作业符合要求。 | √ |
| 6） | 临时用电作业 |  |  |  |
|  | 施工现场临时用电设备在5台及以上，或设备总容量在50kw及以上时，施工单位应编制临时用电施工组织设计，并经审核批准后实施。 | SY/T6444-2018 5.8.1 | 编制临时用电施工组织设计，并经审核批准实施。 | √ |
|  | 现场临时用电作业应执行作业许可管理制度。 | SY/T6444-2018 5.8.5 | 现场临时用电作业执行作业许可管理制度。 | √ |
|  | 采用金属栅栏时，栅栏应接地。 | SY/T6444-2018 5.8.6 | 埕东站项目配电箱防护栏未接地。 | × |
|  | 电缆以支架方式敷设时，应固定牢固，绑扎线应采用绝缘材料。 | SY/T6444-2018 5.8.10 | 电缆敷设符合要求。 | √ |
|  | 临时用电设施应由持证的电工负责管理，应定期进行检查和维修，做好检查、维修工作记录。用电设备应在投用前、雨季后或每半年进行1次绝缘电阻的测试，并做好记录。 | SY/T6444-2018 5.8.17 | 由持证的电工负责管理。 | √ |
|  | 临时用电设备检修时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸，有人工作”停电标志牌，开关箱或配电箱应上锁或有专人监护。 | SY/T6444-2018 5.8.18 | 临时用电设备检修时符合要求。 | √ |
| 7） | 高处作业 |  |  |  |
|  | 高处作业应执行作业许可管理制度，并应在作业前对安全防护设施进行检查和验收，合格后方可作业。施工作业期内应对安全防护用品定期进行检查、维护。 | SY/T6444-2018 5.9.1 | 高处作业执行作业许可管理制度。 | √ |
|  | 高处作业人员应使用和正确佩戴全身式安全带，安全带应符合GB6095的要求，不得随意拆解绑腿等构（部）件，并定期检查。安全带应系挂在作业位置上方牢固可靠的构件上，下方应有安全空间和净空，当净空不足时安全带可短系使用，但不能打结。 | SY/T6444-2018 5.9.2 | 高处作业人员使用全身式安全带。 | √ |
|  | 在屋面、模板及其他坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。防护栏杆设置高度不应低于1.2m。 | SY/T6444-2018 5.9.4 | 临边作业设置防护栏杆。 | √ |
|  | 高处作业下方的通道应搭设防护棚，分层作业时，中间应使用隔离设施。 | SY/T6444-2018 5.9.7 | 高处作业下方通道搭设防护棚。 | √ |
|  | 高处作业人员应穿防滑鞋，沿专用通道上下，不得沿着绳索、高杆或栏杆攀登，不得踏在或倚立在未安装牢固的设备管道、模板或其他构件上作业，不得骑在或踩在脚手架的防护栏杆上作业，不得用不稳固的工具或物体在脚手架上垫高作业。 | SY/T6444-2018 5.9.9 | 高处作业人员作业符合要求。 | √ |
| 8） | 受限空间作业 |  |  |  |
|  | 进入受限空间作业应执行作业许可管理制度，在受限空间出、入口醒目处设置警示标志，且保持通道畅通，通风良好。 | SY/T6444-2018 5.10.1 | 进入受限空间作业执行作业许可管理制度。 | √ |
|  | 进入受限空间作业前及作业过程中，应按规定进行气体检测。氧气含量应控制在19.5%-23.5%之间，否则应采取强制通风或穿戴特殊防护用品等措施。 | SY/T6444-2018 5.10.2 | 进入受限空间作业前及作业过程中，按规定进行气体检测。 | √ |
|  | 作业人员进、出受限空间应登记；作业时应有专人监护，监护人应与作业人员保持有效的联系。 | SY/T6444-2018 5.10.3 | 作业人员进、出受限空间登记，有专人监护。 | √ |
|  | 作业时所用的电气设备、电缆线应保持完好。使用超过安全电压的手持电动工具，应按规定配备剩余电流动作保护器。不应在容器内修理电动工具。工作间断或操作人员离开时，应切断电动工具的电源。 | SY/T6444-2018 5.10.4 | 作业时所用的电气设备、电缆线完好，作业间断，电源切断。 | √ |
|  | 受限空间内无作业时，应将出、入口临时封堵，并设置明显的禁入标志。 | SY/T6444-2018 5.10.9 | 受限空间内无作业时，出、入口临时封堵，并设置明显的禁入标志。 | √ |
| 9） | 起重作业 |  |  |  |
|  | 起重吊装作业前，应编制专项吊装作业方案，并按规定进行审批。 | SY/T6444-2018 5.11.1 | 编制专项吊装作业方案，并按规定进行审批。 | √ |
|  | 起重吊装作业应执行作业许可管理制度，划定警戒区域，必要时应设专人监护，无关人员不应通过或停留。 | SY/T6444-2018 5.11.2 | 起重吊装作业执行作业许可管理制度。 | √ |
|  | 吊装作业应有专人指挥，明确分工。信号指挥发出的信号应清晰、准确，传递及时。参加吊装作业的作业人员应坚守岗位，按指挥命令和信号作业。 | SY/T6444-2018 5.11.8 | 起重作业有专人指挥，明确分工。 | √ |
|  | 起重机严禁超载、斜拉或起吊不明重量的工件。 | SY/T6444-2018 5.11.9 | 起重作业未超载。 | √ |
|  | 汽车式起重机作业前，支腿应全部伸出。支腿垫板应平整可靠，宜采用钢板或浸油道木。作业中严禁操作支腿操作阀。发现支腿下沉、吊车倾斜等不正常现象时，应放下重物，停止吊装作业。 | SY/T6444-2018 5.11.10 | 起重作业操作符合要求。 | √ |
| 10） | 脚手架作业 |  |  |  |
|  | 脚手架作业应执行作业许可管理制度。架设或拆除作业现场应设安全围护及警示标志，并设专人监护。 | SY/T6444-2018 5.12.4 | 脚手架作业执行作业许可管理制度。 | √ |
|  | 脚手架搭设前，应对脚手架材料进行检查验收，合格后方可使用。脚手架扣件应有质量证明文件，并符合国家现行标准的规定。出现滑丝的扣件螺栓应更换，严禁使用有裂缝、变形的扣件。 | SY/T6444-2018 5.12.6 | 脚手架材料搭设前进行检查验收。 | √ |
|  | 脚手架地基与基础应坚固，满足载荷要求。搭设场地应排水畅通。 | SY/T6444-2018 5.12.7 | 脚手架搭设场地符合要求。 | √ |
|  | 在脚手架搭设过程中，如脚手板或杆件尚未固定牢固，不应中途停止作业。 | SY/T6444-2018 5.12.11 | 在脚手架搭设过程中符合要求。 | √ |
|  | 脚手架使用中，应定期检查下列项目： a杆件的设置和连接。连墙件、支撑、门洞桁架的构造应符合要求。 b地基表面应无积水、底座应无松动，立杆应无悬空。 c扣件螺栓应无松动。 d高度在20m以上的满堂支撑架、高度在24m以上双排、满堂脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合要求。 e安全防护措施应符合要求。 f应无超载。 | SY/T6444-2018 5.12.15 | 在脚手架使用中，按要求定期检查。 | √ |
|  | 拆除脚手架时应由上而下逐层进行，严禁上下同时进行，连墙件应随脚手架逐层拆除，一步一清，严禁先将连接杆整层拆除或数层拆除后再拆除脚手架。 | SY/T6444-2018 5.12.17 | 按照要求进行脚手架拆除。 | √ |

5.2.2  单元评价小结

通过《石油工程建设施工安全规范》（SY/T6444-2018）等标准对中石化胜利油建工程有限公司施工现场的检查，检查发现存在以下问题：

（1）坨 28项目现场施工人员未按照要求佩戴安全帽下颚带，施工人员施工过程中未佩戴手套等劳动防护用品；

（2）坨 28项目施工现场物资摆放凌乱；

（3）埕东站项目脚手架上下通道的脚手板有焊条头，未及时清理回收。

（4）埕东站项目电焊机工房内杂物多，未配置灭火器。

（5）埕东站项目配电箱防护栏未接地。

存在施工现场员工个体劳动防护用品佩戴不规范、现场机具摆放凌乱、设备未接地等问题，建议加强施工现场日常安全检查，并及时进行整改。

## 5.3  作业条件危险性评价

根据作业条件危险性评价法的规定，对该项目生产单元运行过程中事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）进行取值、计算，得出运行中主要危害的危险程度，详见表5-3.1。

表5.3-1  油建施工过程作业条件危险性评价表

| 评价对象 | 危险源 | 主要潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 基础施工作业 | 作业现场未设置警戒线，无关人员进入施工区域 | 机械伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  | 混凝土搅拌机等设施 | 机械伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  | 电力线路 | 触电 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 钢结构及设备等就位安装作业 | 移动焊机等 | 触电 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 灼烫 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  | 安装前未检查钢或检查不彻底 | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 不符合试运条件仍坚持试运 | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  | 受限空间作业时设备内气体未经检测或可燃气体超标 | 中毒和窒息 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能危险 |
| 管线安装作业 | 移动焊机等 | 触电 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 灼烫 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 系统吹扫前未及时进行检查 | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 电力线路 | 触电 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |

经计算得知：该项目油建现场施工的设备等就位安装作业火灾爆炸、中毒和窒息、基础施工作业机械伤害及物体打击事故的危险程度为“可能危险”，应作为本工程安全防范的重点。

基础施工作业的触电、设备安装作业、管线安装作业施工的物体打击、灼烫、触电等事故危险程度均为“稍有危险”，也应引起注意。

# 6  安全对策措施及建议

## 6.1  安全对策措施

本次评价中发现的尚未完善或不符合要求的内容需整改如下：

（1）坨 28项目现场施工人员未按照要求佩戴安全帽下颚带，施工人员施工过程中未佩戴手套等劳动防护用品，应按照要求佩戴劳动防护用品；

（2）坨 28项目施工现场物资摆放凌乱，应按要求进行机具摆放；

（3）埕东站项目脚手架上下通道的脚手板有焊条头，应及时清理回收。

（4）埕东站项目电焊机工房内杂物多，应按要求配置灭火器。

（5）埕东站项目配电箱防护栏应按要求进行接地。

企业整改情况见第7章隐患整改复查情况。

## 6.2  安全管理建议

本次评价提出的安全管理措施：

1、应对本单位建立的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程有效实施并持续改进。

2、定期对职工进行安全教育培训和考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，培训应针对公司人员具体接触到的设备设施及相应的事故应急处理措施进行。教育培训情况应当记录备查。

加强对应急预案的培训、演练，完善演练记录；在生产条件、应急救援条件发生变化时，应及时修订事故应急救援预案，保持事故应急救援预案的适宜性和有效性。

3、项目各级管理人员应熟悉相关安全技术标准和要求，并严格执行，不得违章指挥；作业人员应熟悉并遵守相关安全技术规定及岗位安全操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等，不得违章作业。

4、继续加强和规范动火、进入受限空间、高处作业、临时用电、动土作业等直接作业环节的管理，严格执行票证审批，落实现场过程监督。

5、应加强对作业人员的培训取证工作，按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）等要求，定期组织教育、练兵、应急演练等活动，以提高员工的安全意识和岗位操作技能。此外应掌握新入职员工与证书即将到期的员工的情况，及时进行相应岗位的培训并在取得相应合格证书后再安排进入现场作业。

6、按照《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》的要求，加强员工培训工作，在安全教育培训制度中增加“开工第一课”内容，并将“大学习、大培训、大考试”加入日常培训中。

7、各种安全设施应有专人负责管理，不得随意拆除、挪用或弃置不用，按规定检查、检测和保养、维护。按照国家有关标准规范的要求，对安全设施定期更新与改进，确保安全设施齐全、有效。

8、对施工作业设备设施进行定期检测、更新，对压力表等定期检测，保证其在安全有效期内使用，对气体检测仪和正压呼吸器等防护设施定期校验，保证设备设施和防护仪器完好可靠。

9、每15天应对灭火器进行一次检查并做好记录。

10、劳动防护用品按照国家有关标准规范的要求配备，并定期检查、维护，确保安全防护用品齐全、有效。

11、作业期间，现场应统一指挥，明确施工的设计及技术要求，落实各项安全防范措施。在生产过程中，将安全生产的相关资料分类归档保存，主要包括作业人员名册、培训记录、安全设备维修记录情况等。

12、作业时要佩戴好劳保用品，严格按照操作规程和安全管理规定的内容进行，确保人员安全。

13、按照要求制定应急预案演练计划，做好应急救援预案的演练记录，演练后，对预案进行评估，找出存在不足和缺陷并进行修改。

14、完善安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。

15、根据《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2972-2017）、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3013-2017）、《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB37/T 3331-2018）、《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3332-2018）的要求，生产经营单位应按照企业实际情况不断完善风险分级管控和隐患排查治理体系，应当建立安全生产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。

16、根据《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第347号）完善生产安全事故隐患排查治理工作。

17、按照《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》补充完善安全生产会议制度。

# 7  隐患整改复查情况

企业接受了本评价组提出的整改建议，对存在的问题进行了整改，本评价组对企业整改情况进行了现场复查，整改情况见附件31。

表7.1-1  整改复查情况表

涉及企业机密，不予公开。

# 8  安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）和本报告第5、6、7章的安全检查表的详细检查情况、安全对策措施和隐患整改复查情况，对中石化胜利油建工程有限公司油建（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工）项目是否具备非煤矿矿山企业的安全生产条件进行检查，审查结果汇总如下，见下表8.1-1。

表8.1-1 非煤矿矿山企业安全生产许可证安全生产条件评价表

| 审查内容及审查结果 | 审查内容 | 实际情况 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 该公司已编制公司领导、首席专家、副总师、机关部门、附属机构、项目管理机构及员工等八大项安全生产职责，涵盖全体从业人员；该公司制定了安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、领导干部带班制度、设备安全管理制度等45项安全管理制度；胜利油建公司东营项目管理部、滨州项目管理部针对各种作业和工种岗位，制定了设备安全操作规程、作业人员岗位安全操作规程。 | 符合要求 |
|  | 2.安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 | 每年建立年度安全费用提取计划，胜利油建公司项目部按照当月上报产值和计提标准，非煤矿山类项目按月产值2.5%提取安全生产费用。 | 符合要求 |
|  | 3.设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 《关于明确胜利油建公司安全生产管理机构和安全管理人员的通知》（中石化胜利油建司[2022]6号）中规定安全生产管理机构设在安全管理部，并明确了专职安全管理人员。 | 符合要求 |
|  | 4.主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 | 主要负责人与安全管理人员已取得安全合格证，且在复审有效期内。 | 符合要求 |
|  | 5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 | 中石化胜利油建工程有限公司涉及的特种作业人员有焊接与热切割作业、电工作业、高处作业，特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，均取得特种作业操作资格证书。 | 符合要求 |
|  | 6.其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，新员工培训时间不小于72学时，公司及东营项目管理部、滨州项目管理部针对不同人员分别制定安全教育培训计划，并根据计划组织安全教育培训，且考试合格。 | 符合要求 |
|  | 7.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 涉及企业内部资料，不予公开。 | 符合要求 |
|  | 8.制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 制定职业病危害预防制度、职工工伤管理制度等制度，并为从业人员按照国家标准发放工衣、工鞋、安全帽、手套等，建有发放台账。 | 符合要求 |
|  | 9.新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 | 不涉及此项。 | -- |
|  | 10.危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 胜利油建公司非煤矿矿山区域东营项目管理部、滨州项目管理部无特种设备。压力表等强制检验设备均根据有关标准、规范要求，定期检验检测，且均在检验有效期内。 | 符合要求 |
|  | 11.制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 应急救援预案于东营市东营区应急管理局进行了备案，备案编号：涉及企业内部资料，不予公开，公司与中石化胜利建设工程有限公司签订了应急救援协议，东营项目管理部、滨州项目管理部与甲方所签订的HSE管理协议中含有应急救援部分内容，能覆盖所有作业区域。 | 符合要求 |
|  | 12.符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 具有有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 符合要求 |

评价小结：

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015第78号令修订）对中石化胜利油建工程有限公司的12项非煤矿矿山企业的安全生产条件进行审查，有11项检查项为符合，1项检查项为无该项生产作业项目。因此，中石化胜利油建工程有限公司具备油建（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工）施工的安全条件。

表8.1-2 非煤矿矿山企业安全生产许可证审查书

| 审查内容 | 审查方法 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工商营业执照复印件。 | 审查工商营业执照登记名称是否与申请单位名称一致；经营范围是否与申请许可范围相符；是否在有效期并进行年检。 | 单位名称一致，营业执照经营范围中的“建设工程施工”与申请许可范围“油建”相符，在有效期内并进行年检。 | 符合要求 |
| 2.采矿许可证（地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书）复印件。 | 审查证书是否在有效期内。 | 不涉及此项。 | -- |
| 3.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 审查各项安全生产责任制是否健全。 | 已编制公司领导、首席专家、副总师、机关部门、附属机构、项目管理机构及员工等八大项安全生产职责，涵盖全体从业人员。 | 符合要求 |
| 4.安全生产规章制度目录清单；作业安全规程和各工种操作规程目录清单。 | 审查各项规章制度、作业安全规程、操作规程是否健全。 | 该公司制定了安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、领导干部带班制度、设备安全管理制度等45项安全管理制度；胜利油建公司东营项目管理部、滨州项目管理部针对各种作业和工种岗位，制定了设备安全操作规程、作业人员岗位安全操作规程。 | 符合要求 |
| 5.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件复印件。 | 审查文件是否有效。 | 《关于明确胜利油建公司安全生产管理机构和安全管理人员的通知》（中石化胜利油建司[2022]6号）中规定安全生产管理机构设在安全管理部，并明确了专职安全管理人员。 | 符合要求 |
| 6.主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书复印件。 | 审查安全合格证书是否在有效期内。 | 主要负责人与安全管理人员已取得安全合格证，且在复审有效期内。 | 符合要求 |
| 7.特种作业人员操作合格证书复印件。 | 审查特种作业人员操作合格证书是否在有效期内。 | 中石化胜利油建工程有限公司涉及的特种作业人员有焊接与热切割作业、电工作业、高处作业，特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，均取得特种作业操作资格证书。 | 符合要求 |
| 8.足额提取安全生产费用、缴纳并存储安全生产风险抵押金的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 每年建立年度安全费用提取计划，胜利油建公司项目部按照当月上报产值和计提标准，非煤矿山类项目按月产值2.5%提取安全生产费用。 | 符合要求 |
| 9.为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险或者雇主责任保险的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 涉及企业内部资料，不予公开。 | 符合要求 |
| 10.危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。 | 审查检测检验报告是否由有资质的单位出具，是否在有效期内。 | 胜利油建公司非煤矿矿山区域东营项目管理部、滨州项目管理部无特种设备。压力表等强制检验设备均根据有关标准、规范要求，定期检验检测，且均在检验有效期内。 | 符合要求 |
| 11.事故应急救援预案，设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。 | 审查是否编制应急救援预案，相关文件或者协议是否有效。 | 应急救援预案于东营市应急管理局进行了备案，备案编号：涉及企业内部资料，不予公开，公司与中石化胜利建设工程有限公司签订了应急救援协议，东营项目管理部、滨州项目管理部与甲方所签订的HSE管理协议中含有应急救援部分内容，能覆盖所有作业区域。 | 符合要求 |
| 12.矿山建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收合格的证明材料。 | 审查验收批复文件是否由具备相应审批权限的安全监管部门出具。 | 不涉及此项。 | -- |
| 13.爆破作业单位许可证复印件。 | 审查证件是否有效。 | 不涉及此项。 | -- |

注：非煤矿矿山企业总部申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6项；金属非金属矿山企业申请安全生产许可证，需审查第1-12项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；尾矿库申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项；地质勘探单位和采掘施工企业申请安全生产许可证，需审查第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；石油天然气勘探、开发生产和储运（陆上采油气、海上采油气、物探、钻井、测井、录井、井下作业、油田建设、海油工程、储运）单位申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项（其中陆上采油气、海上采油气单位需增加审查第2、12项，储运单位需增加审查第12项）。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的油建施工项目有10项审查项为符合，无不符合项，3项审查项为不涉及，因此中石化胜利油建工程有限公司油建（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工）作业项目的审查条件符合要求。

# 9  安全现状评价结论

胜利油建公司油建施工作业过程中涉及的主要危险物质为原油、天然气以及硫化氢、稳定轻烃和焊接、切割作业中用到的乙炔、氧气等有毒有害气体，施工设备使用的燃料柴油等。

企业生产及施工过程中存在的主要危险因素有火灾、爆炸、物体打击、中毒和窒息、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌、灼烫、车辆伤害等。设备设施的主要危险有害因素有触电、火灾、爆炸、高处坠落、中毒和窒息、灼烫、车辆伤害、容器爆炸等。

自然环境条件对该项目的影响因素有：雷电、气温、地震灾害、风暴潮。

通过重大危险源辨识，企业未构成重大危险源。

生产单元和管理单元的安全检查表共列出105项检查内容，其中不符合或部分不符合共5项内容，胜利油建公司对其进行了整改。

中石化胜利油建工程有限公司油建施工项目在其营业范围内。其主要负责人（法人）、安全管理人员经培训并考核合格，持有安全合格证。与油建相关的特种作业人员持证上岗，均在复审有效期内；中石化胜利油建工程有限公司项目管理中心、安全管理部及项目部管理人员取得了HSE关键岗位人员资格证、硫化氢防护技术培训证书。

中石化胜利油建工程有限公司按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位主要负责人（法人）、其他负责人、职能部门负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估。

中石化胜利油建工程有限公司依法提取安全生产费用并使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对强制检验的安全设施及附件等进行检测检验。

中石化胜利油建工程有限公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。

综上所述，中石化胜利油建工程有限公司油建（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工）作业项目的设备设施、安全管理状况符合国家法律、法规和国家及石油行业技术标准要求，具备油建（站场与工艺施工、线路工程施工、机械设备安装施工）作业项目安全生产的条件。

# 附表

涉及企业内部资料，不予公开

# 附件

涉及企业内部资料，不予公开