石油开发中心胜发采油管理区

大43块集输系统优化改造工程

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2023年4月23日

石油开发中心胜发采油管理区

大43块集输系统优化改造工程

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

项目负责人：程正永

2023年4月23日

前  言

本工程拟在大43-327计量站新建三相分离器1台，更新大43-320至大43-327计量站集油管线柔性复合管DN150-1.5千米，配套改造工艺流程及电气、自控系统等；本工程投资控制在354.05万元以内。

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《中国石化建设项目安全、职业病防护、消防设施“三同时”管理办法》的有关要求，实现建设项目的安全运行，受石油开发中心的委托，山东实华安全技术有限公司承担其胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程的安全预评价工作。

本次评价依据国家现行标准《安全预评价导则》（AQ8002-2007）和《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）等进行该工程安全评价报告的编制。依据国家有关法律法规、规章、现行的行业标准、规范等，分析该工程的可行性研究报告等资料，结合现场调研，综合运用预先危险性分析、安全检查表等评价方法，对该工程潜在的危险、有害因素进行了分析和辨识，并提出了相应的安全对策措施和建议，做出评价结论。

在编制本评价报告的过程中，得到了石油开发中心的大力支持与配合，使我们的工作得以顺利完成，在此一并表示感谢！

评价项目组

2023年4月

目  录

1  概述	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.2.1  法律	1

1.3  评价范围	7

1.4评价工作程序	7

2  建设项目概况	2

2.1  建设项目基本情况	2

2.2  自然和社会环境概况	3

2.3  工程概况	4

2.4  安全管理	9

3  危险、有害因素辨识与分析	15

3.1  主要物质的危险、有害因素分析	15

3.2  施工过程危险、有害因素分析	19

3.3  油气集输过程危险有害因素分析	23

3.4  主要生产设备的危险有害因素分析	24

3.5  公用工程及辅助生产设施危险有害因素分析	27

3.6  自然环境因素分析	27

3.7  社会环境与本工程的相互影响分析	28

3.8  危险化学品重大危险源辨识	28

3.9  主要危险、有害因素分析结论	29

4  评价单元划分及评价方法选择	30

4.1  评价单元划分	30

4.2  评价方法选择	30

5  安全评价	34

5.1  施工作业单元	34

5.2  油气集输单元	36

5.3  公用工程及辅助生产设施单元	45

5.4  安全管理单元	47

6  典型事故案例	51

6.1  输油管道泄漏着火事故	51

6.2  “9、16”安全防范不到位引火灾事故	51

6.3  本工程借鉴	52

7  安全对策措施及建议	53

7.1  可研报告中提出的安全对策措施	53

7.2  本报告补充的安全对策措施及建议	53

7.3  本次评价提出的安全管理建议	56

8安全评价结论	59

8.1安全评价结果	59

8.2应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	59

8.3安全评价结论	60

附表	61

附表1  原油的物质特性及危险性分析表	61

附表2  天然气的物质特性及危险性分析表	63

附表3  硫化氢的物质特性及危险性分析表	65

附件	67

附件1可研批复	67

附件2应急设施及抢险物资一览表	69

附件3天然气组分分析	71

附件4 专家组评审意见	72

附件5 报告修改说明	73

# 1  概述

## 1.1  评价目的

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律法规和技术标准的要求。

（2）通过对胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

（3）通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

（4）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。

（5）为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据。

## 1.2  评价依据

- 1.2.1  法律

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号发布，主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第13号、主席令〔2021〕第88号修正）

（2）《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号）

（4）《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）

（5）《中华人民共和国防震减灾法》（主席令第〔2008〕第7号修订）

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）

（7）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号）

（8）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令〔2010〕第30号）

### 1.2.2  行政法规

（1）《工伤保险条例》（国务院令第375号发布，国务院令第586号修正）

（2）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号修订发布，国务院令第645号修正）

（3）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

（4）《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号发布，国务院令第549号修正）

（5）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

### 1.2.3 部门规章

- （1）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令〔2010〕36号发布，安监总局令〔2015〕77号、应急部公告〔2018〕12号修正）

- （2）《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令〔2006〕3号发布，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正）

- （3）《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（安监总局令〔2007〕13号发布，安监总局令〔2011〕42号、安监总局令〔2015〕77号修正）

- （4）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第44号，安监局令〔2013〕63号、安监局令〔2015〕80号修正）

- （5）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修改）

- （6）《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局〔2013〕第24号令）

- （7）《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

- （8）《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》（安监管人字〔2002〕123号）

### 1.2.4  地方性法规、规章和规范性文件

- （1）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第185号）

- （2）《山东省消防条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第70号发布，山东省人民代表大会常务委员会公告第100号修正）

- （3）《山东省特种设备安全条例》（鲁人常〔2015〕113号）

- （4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号发布，山东省人民政府令第311号修正）

- （5）《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发〔2021〕50号）

- （6）《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令〔2021〕第341号）

- （7）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令〔2021〕第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施。）

- （8）《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令〔2022〕第347号）

- （9）《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令〔2020〕第331号）

- （10）《关于印发〈山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法〉和〈山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）〉的通知》（鲁安监发〔2015〕151号）

- （11）《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发〔2019〕75号）

### 1.2.5  国家标准

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

（2）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（3）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（5）《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

（6）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

（7）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（8）《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T 50892-2013）

（9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

### 1.2.6  行业标准

（1）《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

（2）《安全评价通则》（AQ8001-2007）

（3）《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

（4）《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

（5）《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

（6）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

（7）《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）

（8）《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T 7356-2017）

（9）《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T 6503-2022）

（10）《石油天然气工业用非金属复合管 第2部分：柔性复合高压输送管》（SY/T 6662-2020）

（11）《非金属管道设计、施工及验收规范 第5部分：纤维增强热塑性塑料复合连续管》（SY/T 6769.5-2016）

（12）《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

（13）《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021）

（14）《胜利油田硫化氢防护技术规范》（Q/SH1020 2971-2022）

### 1.2.7  企业规章

（1）《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发〔2022〕23号）

（2）《胜利油田应急管理办法》（胜油局发〔2022〕3号）

（3）《胜利油田硫化氢防护安全管理规定》（胜油局发〔2022〕132号）

（4）《胜利油田施工作业安全管理规定》（胜油局发〔2021〕42号）

（5）《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）

（6）《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95号）

（7）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发〔2022〕99号）

（8）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕103号）

（9）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕104号）

（10）《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕98号）

### 1.2.8  建设项目有关技术文件、资料

（1）《石油开发中心胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程可行性研究报告》（森诺科技有限公司，2022年12月）

（2）《关于胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程可行性研究报告的批复》（胜油公司工单〔2023〕59号，2023年3月20日）

（3）建设单位提供的其他相关资料

## 1.3  评价范围

根据石油开发中心委托的评价内容及《胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程可行性研究报告》的推荐方案，并结合本工程《可行性研究报告批复》，确定本次评价范围见下表：

表1.3-1 评价范围表

| 序号 | 评价单元 | 评价具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油气集输 | 大43-327计量站新建三相分离器1台，更新大43-320至大43-327计量站集油管线柔性复合管DN150-1.5千米。 |
| 2 | 公用工程及辅助生产设施 | 工程配套的供配电、自控、通信、结构、道路等。 |
| 3 | 安全管理 | 胜发采油管理区安全管理现状。 |

## 1.4评价工作程序

本项目安全预评价的工作程序见下图所示。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全预评价报告

图1.4-1 安全预评价工作程序图

# 2  建设项目概况

## 2.1  建设项目基本情况

### 2.1.1  建设项目基本信息

项目名称：胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程

建设单位：石油开发中心

管理单位：胜发采油管理区

建设项目性质：扩建

建设地点：东营市河口区

项目投资：工程投资控制在354.05万元以内。

### 2.1.2  建设及生产管理单位简介

胜利油田石油开发中心有限公司组建于2003年1月30日，主要从事油田难动用储量及高成本原油区块的勘探、开发、经营与管理工作。

公司油区分布在东营市5个县区，管理着乐安、王庄、新滩、大王庄、渤南、盐家、义和庄、陈家庄、桥东等25个油田中的采油区块。2019年原油产量99.86×104t、天然气产量96×104m³，截至目前，全厂共有油井1321口、水井185口、计量站40座、配水间23座、接转站17座，注水站8座、含油污水处理站1座、超稠油处理站1座、集输干线40470m。

本项目隶属于胜发采油管理区管理。

胜发采油管理区坐落于东营市河口区，组建于2004年3月，工区横跨整个河口油区，生产形式以区块合作开发和区块自主开发相结合。目前管理区设置了三室一中心及4个专业化班站的组织架构。所辖区域包含渤南油田（义34、义104、义109、义281、义284）、义和庄油田、义北油田大43、义东油田（义东24、义深7、义深8）等13个开发单元，含油面积 30.8k㎡，地质储量4334×104t。目前共有油井253口，油井开井190口，日液水平910.8t/d，日油405.7t/d，综合含水55.5%，有注水井43口，开井29口，日注水平622m³/d。

## 2.2  自然和社会环境概况

### 2.2.1  地理位置

义和庄油田大43块位于东营市河口区城西北角，大43块地理位置示意图见图2.2-1。

图2.2-1  项目地理位置示意图

### 2.2.2  自然条件

（1）气象条件

义和庄油田大43块属温带大陆性季风气候区，四季分明。冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，气温年变差较大，年降水量少。冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。

1）年平均气压                 101.69kPa

2）历年平均气温               12.4℃

3）最热月平均气温             26.4℃

4）极端最高气温               39.7℃

5）最冷月平均气温             -4.0℃

6）极端最低气温               -21.0℃

7）年平均降水量               480.2mm

8）最大积雪厚度               8cm

9）年最大风速                 26.0m/s

10）标准冻结深度              71cm

11）累年平均最多风向          SSE

（2）工程地质条件

抗震设防烈度           7度

设计基本地震加速度值   0.10g。

### 2.2.3  社会条件

根据现场勘查，本次项目位于河口区义和镇东北部蓝色经济开发区内，属高后果区域。周边地势较平坦，多厂房、沟渠、芦苇荡，交通便利。

## 2.3  工程概况

2.3.1  工程现状

涉及企业机密，不予公开。

2.3.2  建设方案

涉及企业机密，不予公开。

## 2.4  安全管理

涉及企业机密，不予公开。

# 3  危险、有害因素辨识与分析

## 3.1  主要物质的危险、有害因素分析

本项目运行过程中涉及的主要物质为原油、天然气、硫化氢，原油、天然气分析报告及见附件2，原油、天然气、硫化氢物质特性及危险性见附表1、附表2、附表3。

### 3.1.1  原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

（1）易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

（2）毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13%～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

（3）静电荷积聚性

原油的电阻率较高，在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

（4）原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

（5）低温凝结性

原油凝固点较低，当温度低于凝点时，其将凝固在管道内，介质变为固体状态，造成管线堵塞。凝管事故的后果有：凝管可导致集输管线憋压，严重的将法兰接口、阀门垫片处憋漏，甚至将管线憋爆，造成跑油，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

（6）易沸溢性

含有水分的原油着火燃烧时，可能产生沸腾突溢，向容器外喷溅，在空中形成火柱，扩大灾情。形成沸腾突溢的原因，一是热辐射作用，二是热液的作用，三是水蒸汽的影响。因此，严格控制储运油品的含水量十分重要。

（7）易扩散、流淌性

除高粘、高腊、高凝原油外，原油的粘度一般较小，泄漏后易流淌扩散。随着流淌面积的扩大，油品蒸发速度加快，油蒸汽与空气混合后，遇点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

### 3.1.2  天然气

天然气是一种混合气体，本项目天然气指伴生气，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。其危险性主要表现在以下几方面：

（1）易燃

天然气的主要成分是甲烷，极易燃烧。

（2）易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

（3）易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

（4）毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

### 3.1.3  硫化氢

硫化氢是一种剧毒、可燃气体，硫化氢无色、带有臭鸡蛋味，其危险性主要表现在以下几方面：

（1）毒性

健康危害：硫化氢是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。它能溶于水，硫化氢是一种急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。

阈限值：我国规定几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的最大硫化氢浓度为15mg/m³（10ppm）。

安全临界浓度：工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度为30mg/m³（20ppm）。

危险临界浓度：对工作人员生命和健康产生不可逆转的或延迟性的影响的硫化氢浓度为150mg/m³（100ppm）。

（2）易燃易爆性

完全干燥的硫化氢在室温下不与空气中的氧气发生反应，但点火时能在空气中燃烧。硫化氢具有易爆性，与空气混合形成爆炸性混合物，当其浓度达到“爆炸浓度极限”时（4.3%～46%），遇到点火源发生爆炸，明火、撞击、摩擦、静电火花、雷电等都可构成点火源。爆炸可瞬间产生高温、高压，造成很大的破坏。

（3）腐蚀性

H2S溶于水后形成弱酸，对金属的腐蚀形成有电化学腐蚀、氢脆和硫化物应力腐蚀开裂，以后两者为主，一般统称为氢致破坏。如果含H2S介质中还含有其它腐蚀性组分如CO2、Cl－、残酸等时，将促使H2S对钢材的腐蚀速率大幅度增高。

3.2  施工过程危险、有害因素分析

本工程主要建设内容包括：大43-327计量站内新建三相分离器、站外更新集油管线。在施工过程中主要涉及动火作业、动土作业、临时用电、吊装作业及管道敷设等危险作业，施工过程中的危险有害因素辨识如下：

（1）动火作业

设备、管道进行焊接和切割等动火作业之前要办理动火作业许可证。现场监护不到位、防护措施不落实等，旧管线内部介质处理不当、焊接过程中熔渣和火星的四处飞溅等，易导致火灾和爆炸事故的发生；焊接过程存在的弧光辐射会对操作人员造成身体危害；焊接时使用的压力气瓶使用不当，如乙炔瓶倒放等，或者由于受热受冲击等原因，导致容器内气体压力升高，超过容器的极限压力，引发气瓶的物理性爆炸或喷射。

（2）动土作业

构筑设备基础、敷设管线以及修路时，需要挖土、打桩、埋设接地极或地锚桩等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、高处坠落等事故。

1）地下情况复杂，容易造成地下电缆和管线被挖断，引起触电事故。

2）现场支撑不牢固；未设立警示标志，容易造成坍塌和高处坠落事故。

3）现场视线不良；推土机、挖土机等施工机械故障均容易造成车辆伤害和机械伤害。

（3）临时用电

1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4）手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

5）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电气设备，有引发触电事故的可能性。

6）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明均可能引发触电事故的发生。

7）敷设新电缆时，不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害，锯断电缆时，若锯错电缆或电缆带电，以及施工使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

（4）吊装作业

在新建设备以及管线敷设时，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

（5）管道敷设

在集油管道敷设的过程中，主要会存在下列危险有害因素：施工作业时车辆碾压造成已建集输管线损伤漏油事故；管沟开挖、回填作业过程中疲劳作业或违章驾驶等原因造成车辆伤害；管子组对时，手与管件近距离接触，易发生伤手事故；对口时需要使用切割机，容易发生机械伤害事故；在开工前未探明通信、电力、给水等地下管线的位置、埋深和走向，则施工中极易对其造成破坏，引发火灾、爆炸、触电等安全事故；在吊管过程中未与地面高压线保持安全距离，则极易发生触电事故。

此外，本项目集油管线涉及定向钻深穿。定向钻穿越施工过程中可能存在以下危害因素：

1）坍塌

沿管线地质土层变化频繁，定向钻作业坑施工未了解地质土层的变化情况；对于要经过的软基等施工段没有提前处理，以致造成地表有过大的下沉而引起塌陷。

2）机械伤害

对于本项目施工过程中电机、转动带动设备的运动模式，最有可能发生的机械伤害表现形式是电动机和手持式砂轮机转动产生的卷入、绞碾、割伤害。水平导向钻进在钻机的进入点和钻杆的出口点均涉及回转的设备。员工在过于接近回转设备的条件下工作可能导致被卷入。受到严重的伤害甚至死亡。

3）触电伤害

本建设项目穿越施工时大部分设备均需使用220～380V电源，操作人员操控设备时均存在触电的潜在危害。其发生触电事故产生的原因主要包括：a.电线接头裸露；b.接线盒内电线安装不符合规定，线头与设备外壳连接，设备无接地装置；c.用电线路私拉乱接；d.机械维修时，未明确安全条件，违规送电。

4）物体打击

管道定向穿越施工过程泥浆净化系统辅助配置的循环罐为立式容器，如发生支架不牢或基础不稳固而倒塌时，易对人员发生物体打击伤害。

管道施工过程中手持式砂轮机砂轮处于高速运转过程，如砂轮安装不紧固或碎裂，易对施工人员产生物体打击伤害。

5）其它

除钻机本身采用全液压力头之外，其它动力和现场照明通常由系统配套的发电机提供。整个电力系统包括发电机、控制柜、配电箱、电缆、电线和灯具。如果不采取有效的保护措施，电力短路可能引起火灾、触电、人员伤亡或设备损毁。

地上冒浆、跑浆可能造成耕地、水域污染；设备封盖不严、密封不好，或未采取有效的隔离措施会造成作业场地污染。

（6）双边作业

本工程新建三相分离器位于大43-327计量站内。工程在建设过程中，以及在建成后生产过程中，均会存在双边作业。双边作业类型可能有：边施工边作业、边检修边作业。双边作业过程中由于双方或多方单位共同在一个生产现场作业，可能会因为安全告知及安全协作出现误伤等事故。

3.3  油气集输过程危险有害因素分析

根据经验及同类行业生产中的事故情况，该工程主要危险、有害因素有火灾爆炸、容器爆炸、物体打击、触电、中毒和窒息等。

### 3.3.1  火灾、爆炸

本工程新建油气处理设备、集油管线等，涉及原油、伴生气。管道、设备及阀门由于腐蚀、密封不严等原因泄漏，遇明火、火花、雷电或静电将引起着火；正常取样、套管气释放时会造成油气泄漏，当遇到明火、电路打火、静电打火时，可能引发火灾事故。

本工程集油管道输送的介质主要是原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线输送，一旦发生阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

### 3.3.2  容器爆炸

本项目三相分离器为压力容器。压力容器在设计、制造、管理中存在缺陷可导致塔器超压爆炸。装置安全阀失效安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

### 3.3.3  物体打击

工作人员若操作不当或发生意外，易发生物体打击事故。管线等属于带压设备，当对其阀组等进行正对操作时，一旦介质刺出冲击到操作人员，将造成物体打击事故。

### 3.3.4  高处坠落

工作人员在对三相分离器进行巡检或维护时，若操作不当或注意力不集中，有可能发生高处坠落事故。

### 3.3.5  触电

在操作变配电设施、抽油机控制柜时，如果导线绝缘损坏或老化，保护接地、漏电保护等措施失效，带电作业不按规定穿戴防护用品，或缺乏电气安全知识违章作业，人触及带电体，有可能发生触电伤害事故。

### 3.3.6  中毒和窒息

原油中的烃大体分为烷烃、环烷烃和芳香烃为主，大43块伴生气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，发生泄漏易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒与窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

另，大43块伴生气中含硫化氢，一旦泄露，人员进入工作场所，有可能会发生中毒和窒息的事故的发生。

## 3.4  主要生产设备的危险有害因素分析

3.4.1  三相分离器

三相分离器为特种设备，主要风险包括超压爆炸或泄漏引发的火灾爆炸等危险因素。

（1）超压爆炸

分离器在设计制造过程中未按照规范进行设计，如分离器壳体所用材质强度未满足要求或者未考虑壳体开孔后的强度削弱因素等造成壳体承压能力不足，易引起超压容器爆炸事故，导致油气泄漏。

若安全阀失效、安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时，不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

（2）泄漏

造成泄漏的原因有多种，腐蚀是造成分离器泄漏的主要因素，包括腐蚀减薄、应力腐蚀开裂、外部腐蚀、冲蚀等。

当容器内的介质含有较高H2O、CO2等物质时气体呈酸性，在容器内部无氧环境中，阴极发生析氢反应，铁作为阳极发生腐蚀。造成压力容器内壁腐蚀减薄，严重情况下造成天然气泄漏。

应力腐蚀开裂包括碳酸盐开裂、氯化物应力腐蚀开裂、氢致开裂等。低劣的焊接质量会造成焊接处裂纹等隐患，在容器工作过程中这些裂纹会随着压力增加而逐渐扩大最终导致天然气泄漏；裂纹也会加剧腐蚀效果。

外部腐蚀主要指大气腐蚀和保温层下的腐蚀。从失效机理来看外腐蚀损伤与腐蚀减薄和应力腐蚀开裂相同，不同的是腐蚀速率和裂纹开裂尺寸的差异。

油气中含有水和泥沙等，会对三相分离器的封头造成冲蚀，造成泄漏。

另外，设计时未按照规范选取合适的腐蚀裕量，设备未能满足安全检验周期，也是导致分离器泄漏的重要因素。

（3）自控设备失效

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，各类型传感器由于种种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、温度数据错误造成系统超压、超温运行或者控制失效等。

3.4.2  集油管道

本项目集输管线选用聚乙烯复合连续管集油管线，复合管无法被探测，易被其他施工作业挖断。项目可行性报告中未提及管线埋深，若管线埋深不合适，穿越车行道处，未采取任何保护措施的情况下，易被压裂。另因复合管线材质的特殊性，在高温情况下容易被烧化，而导致油气泄漏事故的发生。

（1）本工程集油管道输送的介质主要是原油和伴生气，其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中输送，一旦发生油气泄漏，遇火源会发生火灾事故；另外，天然气在空气中形成爆炸性气体且达到爆炸极限时，遇火源会造成爆炸事故。

造成管道泄漏的原因主要有：

1）设计误差：管线埋深、壁厚、材质、抗震设计、防冻设计、防腐层等设计不合理。

2）设施不完整：防护等级不够、自动控制系统故障、超压保护装置失效、防冻设施故障等。

3）不良环境：如暴雨、洪水、低温、地震、植物根茎、违章建筑、违章施工等。

4）操作与管理危险控制措施不充分：应急能力不足、操作规程不完善、工人技能低、违章指挥、违章操作、蓄意破坏等。

以上原因造成的阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔压裂等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

（2）本工程集输设备、管道等设有若干阀门、法兰等。阀门基本采用法兰、垫片、紧固件等连接。如果其材料、压力等级选用错误，制造不满足要求；密封失效，阀杆锈蚀或操作困难，阀门限位开关失灵，阀体开裂，腐蚀，阻塞等，都可能引起油气的泄漏。

（3）施工不规范导致管线防腐层损伤、管线本体机械损伤、管沟回填不符合要求等，都会对将来的管线安全运行留下隐患。

根据管道经过地段的情况，合理设计工艺流程、设备、管材的选择及防腐、防雷、防静电等相关设计；施工作业时，作业人员应经培训合格后上岗作业，规范操作规程，加强作业现场的管理，对施工单位及特种作业人员统一管理；疲劳失效常常发生在管道不连续处，应对这些不连续处或缺陷部位加强检查；配置专人定期巡检。

3.5  公用工程及辅助生产设施危险有害因素分析

本项目公辅工程主要为大43-327站三相分离器配套的自控设备及可燃气体探测器。

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、液位数据错误造成系统超压运行。若温度、液位、压力、流量等传感器出现故障，生产过程中的各种参数不能正确显示，提供错误的信息，判断失误，从而发出错误的指令，进行错误的操作，影响安全生产，严重时发生火灾、爆炸等事故。若设置的可燃气体及有毒气体报警系统出现故障，当发生可燃气体或有毒气体泄漏时，不能及时发现，易错过处理的最佳时机，可发生火灾、爆炸或人员中毒事故。

3.6  自然环境因素分析

3.6.1  雷击

雷击可能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾爆炸事故的发生。雷击可能造成站场的火灾爆炸、停电、设备损坏以及人体电击伤害等事故。生产设备设施均应采取防雷防静电保护设施，并应定期进行检测。

3.6.2  气温

本工程所在地冬季寒冷，气温过低、保温或伴热失效、管道埋深过浅，易发生管线凝管、冻堵甚至冻裂事故。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

3.6.3  地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免地会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据工程所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为7度），严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

## 3.7  社会环境与本工程的相互影响分析

本工程三相分离器位于大43-327计量站内，计量站实行封闭管理，一般不会对周边环境造成影响。

输油管线位于河口蓝色经济开发区内，管道周边分布有荒地、企业，管道距周边企业安全间距均符合要求，一般情况下不会对周边造成影响。

3.8  危险化学品重大危险源辨识

3.8.1  危险化学品重大危险源辨识依据

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期的或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

3.8.2  重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中标准适用范围，本工程不涉及原油、天然气储存活动，不构成危险化学品重大危险源。

3.9  主要危险、有害因素分析结论

（1）本项目涉及的主要物质为原油、天然气、硫化氢。

（2）本工程在施工过程中可能发生火灾爆炸、物体打击、起重伤害、机械伤害、触电、中毒和窒息、车辆伤害等事故；生产运行过程中可能发生火灾爆炸、容器爆炸、物体打击、高处坠落、触电和中毒和窒息等。

（3）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

（4）经辨识，本项目不构成危险化学品重大危险源。

# 4  评价单元划分及评价方法选择

4.1  评价单元划分

4.1.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分；

（2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2  划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下评价单元进行评价：

（1）施工作业单元；

（2）油气集输单元；

（3）公用工程及辅助设施单元

（4）安全管理单元。

4.2  评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面地评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下两种评价方法：预先危险性分析法（PHA）和安全检查表法（SCL）。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工作业单元 | 预先危险性分析 |
| 2 | 油气集输单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 3 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全检查表 |
| 4 | 安全管理单元 | 安全检查表 |

4.2.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽地分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以√，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以※，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以×。见下表4.2-2。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2  预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性地提出相应的安全防范措施。

- （1）预先危险性分析法的主要功能有：

• 大体识别与系统有关的危险；

• 鉴别产生危险的原因；

• 估计事故出现对系统的影响；

• 对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

- （2）预先危险性分析步骤

• 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

• 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

• 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

• 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

• 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

• 制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

- （3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性地 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

# 5  安全评价

5.1  施工作业单元

- 5.1.1  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.1-1。

表5.1-1  施工作业单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 作业类型 | 危险因素 | 事故后果 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动火作业 | 1、火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备。 2、动火点周围有易燃物。 3、泄漏电流危害。 4、火星飞溅。 5、气瓶间距不足或放置不当。 6、焊接工具有缺陷。 7、通风不良、监护不当。 8、应急设施不足或措施不当。 9、涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 11、施工条件发生重大变化未采取相应措施。 | 发生火灾、爆炸或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅲ | 1、电焊回路应搭接在焊件上，不得与其他设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 2、防止火花飞溅，注意火星飞溅方向．用水冲淋火星落点。 3、氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m；气瓶不准在烈日下暴晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 4、动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 5、动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 6、监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系．随时掌握工况变化，坚守现场；监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 7、动火现场备有灭火工具（如灭火器、沙子等）。固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 |
| 2 | 动土作业 | 1、未办理《动土安全作业证》。 2、未对作业人员进行安全教育，作业人员未佩戴相应的劳动防护用品。 3、动土作业施工现场设置护栏、盖板和警告标志，夜间未悬挂红灯示警。 4、盲目挖掘，挖出电缆等继续施工。 5、未按照操作规程进行操作施工机械。 6、对施工现场未进行详尽分析，对周边和地下情况分析不够。 7、在危险场所动土时，没有有专业人员现场监护。 | 发生物体打击、坍塌、中毒和窒息、车辆伤害或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、动土作业应办理《动土安全作业证》，没有《作业许可证》严禁动土作业。 2、作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 3、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。 4、动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 5、动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 6、作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 7、作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 |
| 3 | 临时用电 | 1、施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，人员违章操作等。 2、跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备。 3、施工现场混乱，电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等。 4、手持电动工具，工具带电。 5、在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明。 6、施工使用的机具不慎碰触运行的电缆。 | 发生触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、建立临时用电许可证制度。 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、四周应加可靠地遮护，采取防止无关人员误入的措施。 5、设置警示标志。 6、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配。 7、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠地遮护。 8、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护。 |
| 4 | 管道敷设 | 1、管子串动和对口时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成物品打击伤人或设备损坏。 2、管件对口时手与管件无安全距离，易发生伤手事故。 3、切割管件不固定，易发生管件移位伤人事故。 4、管件未固定就放开索具，易发生伤人事故。 | 发生物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、严格按操作规程作业，严禁违章作业。 2、带好安全防护用品。 3、安全管理人员加强巡视现场。 |
| 5 | 吊装作业 | 1、违章指挥 2、人员大意 3、误操作 4、钢丝绳断裂 5、捆绑不符合要求 6、设备故障 | 发生起重伤害等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、操作司机必须经过专门培训，持有特种作业操作资格证，同时操作司机应有良好的精神状态。 2、起重指挥人员必须按照〈安规〉规定指挥，信号明确，不产生意图外的动作，指挥时必须要让操作司机看到指挥人员，指挥人员不能随意离开，不能违反规程私自主张改变方案。 3、禁止超载，在吊装物的棱角处要进行保护，达到报废标准的钢丝绳要及时报废。起吊设备选择钢丝绳时，要根据不同的用途选择不同直径的绳子，其中安全系数一定要达到要求。 |

- 5.5.2  预先危险性分析小结

根据以上分析结果，本工程施工过程中可能发生的事故类别有火灾爆炸、触电、物体打击、坍塌、中毒和窒息、机械伤害、车辆伤害、起重伤害等。

可能发生的最严重的事故为火灾爆炸，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。起重伤害、物体打击、高处坠落、中毒和窒息、坍塌、触电、机械伤害和车辆伤害，其危险程度均为Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.2  油气集输单元

- 5.2.1  平面布置

涉及企业机密，不予公开。

- 5.2.2  安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对石油开发中心胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程油气集输单元进行安全检查，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）编制安全检查表，具体检查内容见表5.6-2。

表5.6-2  油气集输单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平面布置 |  |  |  |
| 1 | 露天油气密闭设备及阀组距水套加热炉的安全间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 拟建三相分离器距站内大43-327计量站的间距为47.8m，符合要求。 | √ |
| 2 | 露天油气密闭设备及阀组距辅助生产厂房及辅助生产设施的安全间距不应小于12m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 拟建三项分离器距站内西侧注水泵房的间距为13.1m；距站内南侧注水泵房的间距为20.8m；距西南侧污水池的间距为14.2m；距东北侧活性滤料过滤器、陶瓷膜过滤间的间距分别为24.8m、27.8m。 | √ |
| 二 | 三相分离器 |  |  |  |
| 3 | 甲、乙类油品储罐、容器及工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 采用30mm厚泡沫黄夹克保温，聚乙烯夹克层厚2mm。 | √ |
| 4 | 甲、乙类油品储罐、容器及工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧保温材料。 | GB50183-2004 6.1.8 | 可研未提及。 | ※ |
| 5 | 站场生产设备宜露天或棚式布置。 | GB50183-2004 6.1.9 | 三相分离器露天布置。 | √ |
| 6 | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1）顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 1）顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外）； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 可研未提及。 | ※ |
| 二 | 管线敷设 |  |  |  |
| 7 | 管道同公路平行敷设时，宜敷设在公路用地范围外。对于油田公路，集输管道可敷设在其路肩下。 | GB50183-2004 7.1.6 | 管道敷设符合要求。 | √ |
| 8 | 集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离不宜小于10m。当管道局部管段不能满足上述距离要求时，可降低设计系数，提高局部管道的设计强度，将距离缩短到5m。 | GB50183-2004 7.2.1 | 拟建管线距东侧工矿企业的间距分别为30m、12m。 | √ |
| 9 | 集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\工作\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\工作\\油田项目\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\..\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\..\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\..\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\胜丰安评\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\94500732\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}Z6NVN]R}$UE4(U~OA9MC0Z.png" \* MERGEFORMATINET | GB50183-2004 7.1.5 | 管线沿生产路东侧向西南方向敷设，生产路东侧无架空敷设输电线路。 | √ |
| 10 | 油气集输管道一般应埋地敷设，通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定。位于沼泽、季节性积水地区等特殊地段的油气集输管道，可视具体情况采用埋地、管堤、地面敷设或架空敷设。 | GB50350-2015 8.5.1 | 管道埋地敷设。 | √ |
| 11 | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.7 | 采用泡沫黄夹克保温，符合要求。 | √ |
| 12 | 管道穿越公路应保持公路排水沟的通畅。穿越处应设置标志桩。 | GB50423-2013 3.5.3 | 管线未穿越公路排水沟。 | √ |
| 13 | 穿越铁路或二级及二级以上公路时，应采用顶进套管、顶进箱涵或水平定向钻穿越方式，并满足路基稳定性的要求。对三级及三级以下公路穿越，可采用挖沟法埋设。 | GB50423-2013 7.1.3 | 穿越义三路，采用定向钻深穿；穿越生产路，采用开挖穿越。 | √ |
| 14 | 地下管线穿越道路时，应符合下列要求：管顶至道路路面结构层底的垂直净距，不应小于0.5m。不能满足上述要求时，应加防护套管（或管沟）。其两端应伸出道路路肩或路堤坡脚意外，且不得小于1m。 | SY/T0048-2016 8.2.2 | 管线穿越道路及沟渠时均设保护套管，套管长度为伸出路基两侧坡脚外各2m。 | √ |
| 15 | 定向钻穿越时，宜在两端出入土位置设置穿越桩。 | SY/T6064-2017 5.3.4 | 可研未提及。 | ※ |
| 16 | 管道管顶埋深不应小于0.8m | SY/T6769.5-2016 6.0.1 | 管线管顶覆土不小于1.2m。 | √ |
| 17 | 连续管穿越公路段时，应采用钢管或加套管。 | SY/T6769.5-2016 6.0.2 | 穿越公路段加套管保护。 | √ |
| 18 | 管道应在起点、折点和终点设置管道标志桩，且宜在直管段每隔0.2km处设置管道标志桩，标志桩间距可根据油区管线密集情况适当调整。 | SY/T6769.5-2016 6.0.5 | 可研未提及。 | ※ |
| 三 | 其他 |  |  |  |
| 19 | 硫化氢环境生产场所的醒目位置应设置“当心硫化氢”警示标志和硫化氢职业病危害告知卡。 | QSH1020 2152-2021 5.2.1 | 可研未提及。 | ※ |
| 20 | 介质硫化氢浓度大于或等于 150 mg/m3 的管线应设置色环标识，按照 3 黑 2 黄的间隔色环进行 漆色标识，黑色环带宽 100 mm，黄色环带宽 300 mm。防喷管线、机泵入口处、管线与其他设备等连 接处等可能出现硫化氢泄漏的位置应设置色环标识。 | QSH1020 2152-2021 5.2.5 | 可研未提及。 | ※ |
| 21 | 应符合以下要求： a) 应设置标志：当心超压、当心坠落、当心泄漏、必须消除静电、必须使用防爆工具； b) 分离器本体设置：使用登记证号、注册代码、检验日期、下次检验日期. | QSH1020 2152-2021 5.5.4 | 可研未提及。 | ※ |

- 5.2.3  预先危险性分析

本节针对油气集输系统单元所涉及的设备设施进行预先性危险分析。

表5.5-4  油气集输系统单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能的事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相分离器 | 火灾爆炸 | - 1.设计不合理，包括： ①设备材料选材不合理； ②防腐蚀设计不合理； ③结构设计不合理； ④防雷、防静电设计缺陷。 2.施工质量问题 ①焊接缺陷； ②补口、补伤质量问题； ③检验控制问题。 3安全附件失效 | 设备损坏 人员伤亡 | Ⅳ | ①施工、监理、检验均应由具备相应资质的单位和人员承担，并定期检验合格 ②加强日常保养与防腐 ③安全泄放装置完好有效 ④检测与控制系统完好有效 ⑤防雷、接地可靠有效 |
|  |  | 容器爆炸 | 设计、施工缺陷；雷击压力容器管道受力超过强度极限 | 设备损坏 人员伤亡 | Ⅳ | ①压力容器、压力管道的设计、施工、监理、检验均应由具备相应资质的单位和人员承担，并定期检验合格②加强日常保养与防腐③安全泄放装置完好有效④检测与控制系统完好有效⑤防雷、接地可靠有效⑥定期巡检，防止意外事故出现 |
|  |  | 中毒和窒息 | 1.抢修等现场作业人员未佩戴呼吸防护工具； 2.人员违章作业； 3.大量泄漏时，未及时通知并疏散周围人员。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.抢修等作业人员在原油大量泄漏区域作业应佩戴呼吸防护设备； 2.严格按操作规程操作； 3.大量泄漏时，及时通知周边人群并组织疏散。 |
|  |  | 高处坠落 | 高处作业时，平台、护栏、梯子损坏和不符合规范，违 章跨越或不慎，人从高处坠下 | 人员伤亡 | Ⅱ | ①平台、护栏、梯子符合设计规范并保持完好②加强教育，遵章作业 |
| 2 | 集输管网 | 火灾爆炸 | - 1.设计不合理，包括： ①工艺流程、设备布置不合理； ②系统工艺计算不正确； ③管道强度计算不准确； ④管道位置选择不合理； ⑤材料选材不合理； ⑥防腐蚀设计不合理； ⑦管线布置、柔性考虑不周； ⑧结构设计不合理； ⑨防雷、防静电设计缺陷。 2.管线内表面磨损、腐蚀 ①选材不当，材质不达标，抗蚀性能差； ②原油含水、酸性介质等； ③原油含砂、铁锈等尘粒及杂质产生磨损。 3.管线外表面腐蚀 ①管材抗腐蚀性能不符合要求； ②植物根茎对防腐层破坏； ③防腐蚀措施失效； ④防腐层在运输、施工中被破坏，没有进行修补，或修补不能再满足防腐的需要而未及时进行更换； ⑤管线接口处防腐不能满足工艺要求等。 4.施工质量问题 ①焊接缺陷； ②补口、补伤质量问题； ③管沟、管架质量问题； ④穿越质量问题； ⑤检验控制问题。 5.疲劳失效 ①经常开停车或变负荷； ②管道设备设施在制造过程中由于存在开孔或支管连接，焊边存在错边、冷觉、余稿、咬边或夹渣、气孔、裂纹、未焊透、未熔合等内部缺陷，造成应力集中，随着交变力的作用，这些几何不连续部位或缺陷部位将产生疲劳裂纹，疲劳裂纹会逐渐扩展并最终贯穿整个壁厚，导致管道破裂。 6.管线受外力或液压、沉重物体压轧、打击等。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.根据管道穿越地段的情况，合理设计工艺流程、设备、管材的选择及防腐、防雷、防静电等相关设计； 2.根据原油的性质采取合理的防腐措施； 3.根据管道穿越地段土壤性质选择合理的防腐措施； 4.施工作业时，作业人员应经培训合格后上岗作业，规范操作规程，加强作业现场的管理，对施工单位及特种作业人员统一管理； 5.疲劳失效常常发生在管道不连续处，应对这些几何不连续不稳或缺陷部位加强检查； 6.管道敷设地段设置安全警示标志，穿越线路应报当地行政主管部门备案，配置专人定期巡检。 |
|  |  | 凝管 | 1.输油温度偏低； 2.长期不清管道，致使管壁结蜡严重。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1.升温加压挤顶； 2.沿管道开孔、分段挤顶； 3.严格控制停输时间； 4.严格控制输油温度； 5.严格控制输油流量。 |
|  |  | 中毒和窒息 | 1.抢修等现场作业人员未佩戴呼吸防护工具； 2.人员违章作业； 3.大量泄漏时，未及时通知并疏散周围人员。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.抢修等作业人员在原油大量泄漏区域作业应佩戴呼吸防护设备； 2.严格按操作规程操作； 3.大量泄漏时，及时通知周边人群并组织疏散。 |
|  |  | 物体打击 | 1.人员违章作业； 2.检修工具质量不合格。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强现场作业管理，严格执行操作规程； 2.配备齐全、合格的工具及配件。 |
|  |  | 机械伤害 | 1.人员违章作业； 2.检修工具质量不合格。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强现场作业管理，严格执行操作规程； 2.旋转部位设防护罩； 3.配备齐全、合格的工具及配件。 |

- 5.2.4  油气集输系统单元评价小结

1）该单元安全检查表对石油开发中心胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程的油气集输系统单元共21项内容进行了检查，14项符合要求，7项可研未涉及。

2）根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾爆炸、物体打击、机械伤害、中毒和窒息、管线凝管等。事故后果最严重的是火灾爆炸、中毒和窒息，其危险性等级均为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

5.3  公用工程及辅助生产设施单元

- 5.3.1  安全检查表法评价

根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）等标准、规范，编制安全检查表，对石油开发中心胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程的公用工程及辅助生产设施单元进行评价。具体检查内容见表5.3-1。

表5.3-1  公用工程及辅助生产设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防雷防静电接地 |  |  |  |
| 1 | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 可研未提及。 | ※ |
| 2 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | √ |
| 3 | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 可研未提及。 | ※ |
| 4 | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： 泵房的门外； 储罐的上罐扶梯入口处； 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； 工艺装置区、防火堤入口处； 外浮顶储罐顶上取样口的两侧1.5m之外的平台入口处。 | SY/T0060-2017 5.5.2 | 可研未提及。 | ※ |
| 2 | 气体检测报警 |  |  |  |
| 5 | 存在有毒气体的场所应设置检测点。 | SY/T6503-2022 5.2.1 | 可研未提及。 | ※ |
| 6 | 有毒气体探测器的安装高度应根据气体密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m～0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m～1.0m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 可研未提及。 | ※ |

- 5.3.2  公用工程及辅助生产设施单元评价小结

该单元安全检查表对石油开发中心胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程的公用工程及辅助生产设施单元共6项内容进行了检查，其中符合要求的有1项，可研中未涉及的5项，未发现不符合项。

5.4  安全管理单元

- 5.4.1  安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表5.4-1。

表5.4-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 胜发采油管理区制定了符合规定要求的安全生产管理制度和安全操作规程。 | √ |
|  | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 管理区主要负责人及安全管理人员已取得安全管理合格证书。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案和治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立了安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
|  | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 管理区制定有应急处置程序，定期进行演练，并有详细记录。 | √ |
|  | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 施工管理符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十七条 | 有相应经费。 | √ |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 依法缴纳保险。 | √ |
|  | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十六条 | 有通信联系方式。 | √ |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 制定有应急处置卡。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十条 | 普及生产安全事故避险、自救和互救知识。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十一条 | 有应急预案培训计划。 | √ |
|  | 明确生产经营单位的应急组织形式及构成单位的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务以工作方案的形式作为附件。 | GB/T29639-2020 6.2 | 有组织机构及职责。 | √ |
|  | 明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。 | GB/T29639-2020 6.5.1 | 应急处置程序中有通信联系方式。 | √ |
|  | 应急队伍保障：明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍等。 | GB/T29639-2020 6.5.2 | 有应急队伍。 | √ |
|  | 物资装备保障：明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。 | GB/T29639-2020 6.5.3 | 有应急物资。 | √ |

- 5.4.2  安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律法规、技术标准进行了相应的检查，共设17项检查内容，未发现不符合项。

胜利油田分公司石油开发中心各采油管理区建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员参加有关培训并持证上岗，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序。

# 6  典型事故案例

## 6.1  输油管道泄漏着火事故

### 6.1.1  事故经过

某年1月12日，某公司输油站埋地长输管道破裂喷油，喷出的原油被路过的汽车引燃着火。事故发生后，分别停下输油泵。将大火扑灭。火场面积达12242m2，跑损和烧掉原油145t，17.25亩的农作物被原油污染和烧毁，烧坏周围部分房屋、设备、围墙等，影响输油23小时。直接经济损失15.57万元。

### 6.1.2  事故原因

（1）事故的直接原因：管线制造质量差，该管线于1975年制造，规格为φ529×7mm，材质为16Mn螺纹管。此次管线破裂处属脆断后撕裂，焊口破裂总长为680mm、宽约5mm。裂缝径向错位5mm、裂口位于焊缝宽度20%～30%处，有明显的偏焊和未焊透缺陷。

（2）在输油管线破裂着火后，两级调度人员、当班操作工业务素质差，工作不负责任，没有及时果断停泵，致使原油跑损时间长，跑油量大，扩大了事故，是造成该事故升级的重要原因。

### 6.1.3  防范措施

（1）提高采购管线的质量，监督施工队伍把好焊接质量关。

（2）提高员工的业务素质和加强事故应急预案演练，提高处理应急事故的能力。

## 6.2  “9、16”安全防范不到位引火灾事故

### 62.1  事故经过

2002年9月16日，某采油厂联合站生产维修某队某班管工，在联合站计量间外掺油管线进行改造施工。施工前关闭动火点两端闸门（相距3m），放净油后用气焊割断螺丝，卸下阀门，放净管线内余油，气焊工李某用气焊割放空头时造成管口放炮闪爆，喷出一团火球撞墙后弹回，将在动火点东南侧8m处的联合站现场安全监督员王某肩、手背、臀部20％2度烧伤。

### 6.2.2  原因分析

（1）安全防范措施不到位。

（2）操作人员安全意识淡薄，危害因素认识不足。

### 6.3.3  防范措施

（1）加强对职工的安全防火意识教育。

（2）严格按照防火标准和规程进行施工。

## 6.3  本工程借鉴

通过以上事故案例分析，本工程应借鉴以下几点：

- （1）加强安全教育，提高职工安全意识，提高员工的业务素质和加强事故应急预案演练，提高处理应急事故的能力。

- （2）在日常生产中应吸收同类事故的经验教训，严把设备质量关，加强人员的培训，严格执行各类安全制度和操作规程，及时发现各类事故隐患，尽可能地杜绝事故发生。

- （3）加强设备巡回检查，定期开展设备检测和评价，及时发现问题，消除隐患，保障设备安全运行。

（4）完善事故应急救援预案，扎实做好事故应急演练工作。对事故应急预案进行全面细致的重新审核，修改和完善事故应急预案，充分考虑生产装置及管道外部环境条件，做到科学合理。严格执行编制、审核、批准、发布、演练等程序，扎实做好事故应急预案演练工作。

# 7  安全对策措施及建议

## 7.1  可研报告中提出的安全对策措施

（1）新建站外埋地管线采用高压柔性复合管，埋地保护套管除锈后全部采用普通级3层PE外防腐。

（2）地上工艺管线等设防静电接地，接地电阻不大于10Ω。

（3）野外作业人员做好防寒防暑工作，发放保护用品，特别夏季外出备足备全遮阳防晒物品和饮用水。

（4）进行工业动火时，应按照中国石化及胜利油田相关动火管理规定严格执行动火制度。

## 7.2  本报告补充的安全对策措施及建议

### 7.2.1  根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中可研没有涉及的内容，参考可研中已提出的安全措施，本次评价提出以下安全技术对策措施：

表7.2-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三相分离器基础应采用非燃烧保温材料。 | GB50183-2004 6.1.8 |
| 2 | 三相分离器应根据设计压力及运行压力设置安全阀。 | GB50183-2004 6.8.1 |
| 3 | 定向钻穿越时，宜在两端出入土位置设置穿越桩。 | SY/T6064-2017 5.3.4 |
| 4 | 集油管线管道应在起点、折点和终点设置管道标志桩，且宜在直管段每隔0.2km处设置管道标志桩，标志桩间距可根据油区管线密集情况适当调整。 | SY/T6769.5-2016 6.0.5 |
| 5 | 硫化氢环境生产场所的醒目位置应设置“当心硫化氢”警示标志和硫化氢职业病危害告知卡。 | QSH1020 2152-2021 5.2.1 |
| 6 | 介质硫化氢浓度大于或等于150 mg/m3的管线应设置色环标识，按照3黑2黄的间隔色环进行漆色标识，黑色环带宽100mm，黄色环带宽300 mm。 | QSH1020 2152-2021 5.2.5 |
| 7 | 三相分离器警示标识设置应符合以下要求：1）应设置标志：当心超压、当心坠落、当心泄漏、必须消除静电、必须使用防爆工具；2）分离器本体设置：使用登记证号、注册代码、检验日期、下次检验日期。 | QSH1020 2152-2021 5.5.4 |
| 8 | 大43-327计量站内三相分离器必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 |
| 9 | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 |
| 10 | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： 泵房的门外； 储罐的上罐扶梯入口处； 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； 工艺装置区、防火堤入口处； 外浮顶储罐顶上取样口的两侧1.5m之外的平台入口处。 | SY/T0060-2017 5.5.2 |
| 11 | 存在有毒气体的场所应设置检测点。 | SY/T6503-2022 5.2.1 |
| 12 | 有毒气体探测器的安装高度应根据气体密度而定。当比空气重时，其安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m～0.6m；当比空气轻时，其安装高度应高出释放源0.5m～1.0m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 |

### 7.2.2  补充的安全技术措施

根据油田发布的有关文件、历年来同类项目发生的事故类型，结合现场调研情况，提出的补充措施如下：

- 三相分离器属于压力容器特种设备，应到相关部门注册登记，并定期检验；使用单位应当进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录；应当对其安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录，相关资料应存档管理。特种设备操作及管理人员应经具备资质的培训机构培训、考核，取得操作许可证，持证上岗。

（2）管线碰头、试压过程中应做好安全防护，现场设置警示标志，废弃管线统一处理，两端应设置盲板封堵。

（3）本项三相分离器在大43-327计量站内建设，施工及检维修作业过程中，应注意“边生产、边施工”作业的安全防护，建立和完善相应的管理制度和操作规程，严格落实作业前的JSA风险分析及各项安全防护措施，控制生产安全与施工安全的相互影响。

（4）大43块含硫化氢，本项目在设计、施工及运行阶段应做好硫化氢防护。

1）地面工程设计时，应开展硫化氢泄漏风险分析和腐蚀评估，并提出泄漏预防和防腐要求。

2）含硫化氢介质设备设计选材时，应考虑硫化氢腐蚀及硫含量波动性所带来的影响，对于硫化氢富集的设备、管线，选材应升高等级，按可能达到的最严苛的工艺操作条件进行设计，防止硫化氢腐蚀泄漏。

3）生产单位应根据实际情况，在易造成硫化氢气体聚集的部位安装固定式气体检测仪，检测仪要根据实际情况进行正确选型，检测仪信号引至站场值班室。检测仪的安装及检定符合法规标准，保证其有效性。生产单位还应为站场值班人员配备防毒防护器材，并制定使用管理规定，组织培训，使操作人员熟练掌握使用、维护等知识。上岗人员应配备防硫化氢型的防毒面具，做日常操作使用。站场还应备有急救箱，准备急救药品。

4）在可能发生硫化氢泄漏的场所应设置醒目的中文警示标识，存在硫化氢的工作场所应在醒目位置设置硫化氢告知牌。发生源多且集中、影响范围较大时，可在地面用红色警示线标示区域范围。装置醒目位置应设置风向标。

5）介质硫化氢浓度大于150mg/m³的管线应设置色环标识，按照3黑2黄的间隔色环进行漆色标识，黑色环带宽100毫米，黄色环带宽300毫米；管线与其它设备等连接处可能出现硫化氢泄露的位置须设置色环标识。

6）大43-327计量站来液中硫化氢含量为450mg/m³，该站场应至少配备4套正压式空气呼吸器、4只备用气瓶。进入可能有硫化氢泄露的区域进行巡检、日常操作时，进入人员必须佩戴便携式硫化氢检测报警仪。

7.3  本次评价提出的安全管理建议

### 7.3.1  施工阶段的安全管理建议

（1）建设单位须将承包商纳入本单位HSE管理，实行“统一标准、统一管理、统一要求、统一考核”。定期召开承包商安全会议，开展承包商安全检查，督促整改发现的问题。

（2）检查核实工程设计单位、施工单位、监理单位是否具备相应的资质。

（3）落实施工人员是否持有相应的资格证书。

（4）对承包商施工人员进行施工前的培训教育。

（5）签订相关的安全生产协议。

（6）工程施工前，建设单位应当对有关安全施工的技术要求向施工单位进行交底，施工单位负责项目管理的技术人员应当向施工作业班组、作业人员进行交底。

（7）施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

（8）管道与其他建设工程相遇时，应当按照后开工建设的工程项目服从先开工建设和已建成的工程项目的原则，由双方协商一致后，方可开工建设。

（9）本工程属扩建项目，涉及到危险性较大的作业（如动火、动土、临时用电等），作业前必须进行危险分析，严格执行危险作业许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

（10）施工单位应针对施工过程中可能出现起重伤害、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

（11）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

（12）动火的管线经吹扫、清洗后应无易燃物，动火现场的管线内和坑内的可燃气体浓度必须低于爆炸下限的25%。

（13）安全警示牌、职业卫生告知牌及警戒线按要求进行设置。

（14）按要求监督检查施工人员劳保用品的佩戴情况。

### 7.3.2  运行过程的安全管理建议

（1）管理单位应根据工程特点及实际运行情况，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，不断修订完善各类生产安全事故的应急处置程序，并定期演练，做好记录；应按要求配备应急救援物资，并做好应急物资的日常管理工作。

（2）承压管道投产运行前应进行强度和密封性试验，运行后应对密封、连接部位进行全面检查，发现问题，应及时处理并定期检测。

（3）及时做好线路的巡查和维修；由于各种自然或人为的因素，可能导致各种危害发生，应建立相应的应急处置程序，维护好管线沿途安全，防止人为偷盗事件发生。

（4）维抢修现场应划分安全界限，设置警戒线、警示牌。进入作业场地的人员应穿戴劳动防护用品。与作业无关的人员不应进入警戒区。

（5）用于管道带压封堵、开孔的机具和设备在使用前应认真检查，确保灵活好用。必要时，应提前进行模拟试验。管道封堵作业时，管道内的介质压力应在封堵设备的允许压力之内。管道维抢修作业坑应能满足施工人员的操作和施工机具的安装及使用。

（6）设备设施的安全防护装置应完好、可靠，设备的使用和管理应定人、定责，安全附件应定期校验。

（7）加强设备管理，及时发现问题，消除隐患，做好设备的日常维护、定期检查保养工作，杜绝设备带病运行；加强各类安全装置（防雷防静电接地、承压管道等）的日常检查、定期检测，确保设备的安全防护装置、安全设施可靠、齐全、有效。

（8）定期对职工进行安全教育、考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，增加安全知识。新职工上岗前应经过“三级教育”，并经考核合格后，方可上岗。。

# 8安全评价结论

评价项目组在对胜发采油管理区大43块集输系统优化改造工程存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

## 8.1安全评价结果

（1）本项目涉及的主要物质为原油、天然气、硫化氢。

（2）本工程在施工过程中可能发生火灾爆炸、物体打击、起重伤害、机械伤害、触电、中毒和窒息、车辆伤害等事故；生产运行过程中可能发生火灾爆炸、容器爆炸、物体打击、高处坠落、触电和中毒和窒息等。

（3）本工程不构成危险化学品重大危险源。

（4）运用安全检查表法对该工程进行检查，各检查项基本符合标准规范的要求，工程站场布置满足防火要求，与周边设施的安全距离满足要求，集油管线路由、架空线路路由安全距离符合国家法律法规和相关标准规范的要求，管线不存在与当地市政管网交叉或距离不符合标准的情况。设备选型合理，安全管理规范，对于方案未提及的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

（5）根据预先危险性分析结果，本工程运行中可能发生的事故类别有火灾爆炸、物体打击、中毒和窒息、管线凝管等。部分事故后果的危险性等级为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

## 8.2应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

本工程防范的重点是火灾爆炸、容器爆炸及中毒与窒息。

本工程应重视的安全对策措施包括：

（1）严格执行中石化、胜利油田分公司安全控制的各项规定。

（2）站内改造过程中注意对已建设施的安全影响，现场应采取设置隔离墙、警示标志等安全防护措施，施工现场消防器具应选用ABC类干粉灭火器，同时，应备有一定数量的消防沙池等器材、设施，并留有消防车道，确保安全生产。

（3）大43-327计量站伴生气中含硫化氢，伴生气可能泄露场所应设置硫化氢气体检测报警仪，站场应配备正压式空气呼吸器并进行硫化氢中毒应急演练。

## 8.3安全评价结论

本工程属扩建工程，新建设备设施与周边设施的安全距离满足要求。集油管线路由、安全距离符合国家法律法规和相关标准规范的要求，管线不存在与当地市政管网交叉或距离不符合标准的情况。生产工艺成熟，工艺装置根据安全生产要求设计了必要的安全设施，辅助设施可以满足生产的需要。

本工程《可行性研究报告》已提出了部分安全设施的设计内容及设计原则，在下一步的设计中应结合本报告第七章提出的安全对策措施，进行补充与完善，在落实本评价报告提出的安全对策措施及建议后，本工程安全设施的设计将符合国家现行法律法规、标准规范和规章制度的要求。

# 附表

## 附表1  原油的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：原油 |  |  | 英文名称crude oil；Petroleum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS NO. 8002-05-9 |  |  | UN编号：1267 |  |  |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 |  |  | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）：无资料 |  |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-- |  |  | 聚合危害：不能出现 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.1～8.7 |  |  | 自燃温度（℃）：350 |  |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  |  | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 | 呼吸系统防护 |  |  | 高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。必要时建议佩戴自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 | 身体防护 |  |  | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

## 附表2  天然气的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：21007 | UN编号：1971 |  | CAS NO. 8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |  |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |  |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5～15 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |  |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |

## 附表3  硫化氢的物质特性及危险性分析表

| 标识 |  |
| --- | --- |
| 中文名：硫化氢 英文名：hydrogen sulfide 分子式：H2S 相对分子质量：34.08 | 危规号：21006 UN编号：1053 CAS号：7783-06-4 危险性类别：第2.1类易燃气体 外观与性状：无色有恶臭的气体。 |
| 理化性质 |  |
| 熔点（℃）：-85.5 沸点（℃）：-60.4 相对密度（水=1）：无资料 相对密度（空气）：1.19 饱和蒸汽压（kPa）：2026.5（25.5℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 临界温度（℃）:100.4 临界压力（MPa）:9.01 溶解性：溶于水、乙醇。 |
| 燃烧爆炸危险性 |  |
| 燃烧性：易燃 闪点（℃）:＜-50 爆炸下限（％）：4.0 爆炸上限（％）：46.0 | 自燃温度（℃）：260 引燃温度（℃）：260 最小点火能（mJ）：0.077 最大爆炸压力（MPa）：0.490 |
| 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
| 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |
| 泄漏应急处理 |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。小泄漏时隔离150 m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶解，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |  |
| 健康危害 |  |
| 侵入途径：吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg／m。以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |
| 急救措施 |  |
| 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 防护措施 |  |
| 车间卫生标准 中国 MAC（mg/m³）：10 检测方法：硝酸银比色法 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 身体防护：穿防静电工作服。 | 呼吸系统防护：紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |
| 毒理学资料 |  |
| 急性毒性 LD50 ：618mg/m³ （大鼠吸入） 亚急性和慢性毒性：家兔吸入0.01mg/L，2小时/天，3个月，引起中枢神经系统的机能改变，气管、支气管粘膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变。小鼠长期接触低浓度硫化氢，有小气道损害。 |  |

# 附件

## 附件1可研批复

## 附件2应急设施及抢险物资一览表

## 附件3天然气组分分析

## 附件4 专家组评审意见

## 附件5 报告修改说明