胜利油田石油开发中心有限公司

垦利油田富林富111－侧斜9侧钻井

开发工程等3个项目

安全验收评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2022年12月18日

胜利油田石油开发中心有限公司

垦利油田富林富111－侧斜9侧钻井

开发工程等3个项目

安全验收评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：程正永

报告完成日期：2022年12月18日

前  言

石油开发中心垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目主要内容如下：本工程实施侧钻油井2口：富111-侧斜9井、垦古25-侧平3井，油井采用有杆泵机械采油方式生产，配套皮带式抽油机2台。采用油井功图计量工艺，井口产液经依托已建集油管线输至计量站；为主体工程配套的供配电、自控、通信、结构、道路等辅助设施。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2015]第77号，应急部公告〔2018〕12号修正）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，石油开发中心委托我公司对本工程进行安全验收评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《石油行业建设项目安全验收评价报告编写规则》（SY/T6710-2008）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全验收评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了石油开发中心领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年12月

目  录

1  总 则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	5

1.4  评价程序	5

2  工程概况	8

2.1  建设单位基本情况	8

2.2  工程概况	8

2.3  地理位置及自然环境概况	9

2.4  工程建设情况	11

2.5  安全管理	16

3  主要危险、有害因素分析	22

3.1  物质的危险性分析	22

3.2  生产运行过程中的危险有害因素分析	27

3.3  主要生产设备的危险有害因素分析	31

3.4  检维修过程中的危险有害因素分析	33

3.5  环境因素分析	36

3.6  人的因素与安全管理因素	38

3.7  重大危险源辨识	40

3.8  主要危险、有害因素分析结论	40

4  评价单元划分及评价方法选择	42

4.1  评价单元划分	42

4.2  评价方法选择	43

5  安全评价	44

5.1  法律法规的符合性评价	44

5.2  工艺及设施、设备的安全性评价	45

5.3  物料、产品安全性评价	46

5.4  公用工程及辅助设施配套性评价	47

5.5  周边环境适应性和事故应急处置的有效性评价	49

5.6  安全管理单元	51

5.7  安全预评价报告提出的安全对策措施落实情况单元	53

6  典型事故案例	55

6.1  “1.17”抽油机挤手伤害事故	55

6.2  本工程借鉴	55

7  安全对策措施及建议	56

7.1  本次评价提出的安全对策措施建议	56

7.2  本次评价提出的安全管理建议	56

8  评价结论	58

8.1  本工程运行后存在的危险因素及危险程度	58

8.2  符合性评价结果	58

8.3  安全验收总体评价结论	59

附件	60

附件1  项目可行性研究批复	60

附件2  安全预评价报告备案表	63

附件3  安全预评价单位资质证书	64

附件4  工程量变更说明	65

附件5  工程资料	66

附件6  教育培训记录	72

附件7  安全管理人员合格证书、硫化氢防护技术培训证书	74

附件8  应急物资台账	76

附件9  应急演练记录	79

附件10  区块原油分析报告、硫化氢数据	80

附件11  安全生产许可证、营业执照	83

附件12  现场隐患整改反馈	84

附件13  专家评审意见	87

附件 14  报告的修改说明	89

# 1  总 则

## 1.1  评价目的

（1）辨识本项目竣工、试运行后存在的主要危险、有害因素。

（2）检查、确认本项目在建设过程中是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准。

（3）对垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目在安全上的符合性及其安全设备设施的有效性进行检查与判断，对未达到安全目标的设备设施单元提出安全补救或补偿措施；确保建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证建设项目正常运行后在安全生产方面符合国家的有关法律、法规和技术标准。

（4）对垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目危险危害程度进行评价，针对危险危害程度情况提出安全技术和安全管理方面的对策措施。

（5）对事故预防和应急程序进行检查，判断其能否达到预防事故发生的目的以及一旦事故出现能否及时控制、防止事故扩大。

（6）对本项目的安全管理进行检查，判断其能否保证安全生产。

（7）为本项目的安全验收提供科学依据。

## 1.2  评价依据

### 1.2.1  法律、法规

- 1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）

- 2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号）

- 3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第81号修正）

- 4）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号）

- 5）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令[2003]第393号）

- 6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2010]第586号）

- 7）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令[2007]第493号）

### 1.2.2  部门规章、地方政府规章

- 1）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部[2019]2号令修订）

- 2）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2015]第77号修订，2018年12号修订）

- 3）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理局令[2015]第80号修订）

- 4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第311号修订版）

- 5）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告[2017]第168号，2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 6）《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令[2020]第331号）

- 7）《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发〔2019〕75号）

### 1.2.3  标准、规范

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2016）

- 《石油行业建设项目安全验收评价报告编写规则》（SY/T6710-2008）

- 《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T5220-2021）

### 1.2.4  企业规定

- 《关于印发<中国石化作业许可管理规定>等8项制度的通知》（中国石化制[2022]14号）

- 《中国石化建设项目设计安全管理办法》（中国石化安[2018]67号）

- 《中国石化建设项目安全、职业病防护、消防设施“三同时”管理办法》（中国石化安[2018]448号）

- 《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发[2022]23号）

- 《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）

6）《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]98号）

7）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发[2022]99号）

8）《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]102号）

9）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]103号）

10）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]104号）

11）《胜利油田硫化氢防护安全管理规定》（胜油局发[2022]132号）

12）《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021）

13）《标准化井场生产信息化设备设施施工与验收规范》（Q/SH1020 2626-2018）

### 1.2.3  工程有关技术文件

（1）《垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目安全预评价报告》（北京华海安科科技发展有限公司，2021年8月）；

（2）垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目安全验收评价技术服务合同；

（3）其他与该工程安全评价有关的技术资料。

## 1.3  评价范围

本次评价对象为垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目，评价范围主要包括：

- 钻采工程：本工程批复侧钻油井3口，后期生产运行调整，实施侧钻油井2口：富111-侧斜9井、垦古25-侧平3井，富2-侧平1井未实施。油井采用有杆泵机械采油方式生产，配套皮带式抽油机2台，相关工程量变更说明见附件4；

- 油气集输工程：采用油井功图计量工艺，井口产液经依托已建集油管线输至计量站；

- 为主体工程配套的供配电、自控、通信、结构、道路等辅助设施。

## 1.4  评价程序

依据《石油行业建设项目安全验收评价报告编写规则》(SY/T6710-2008)，本报告评价程序如下：

第一阶段前期准备。主要是明确被评价对象和范围；进行现场调查，收集国内外相关法律法规、技术标准及建设项目的资料等。

第二阶段编制安全验收评价计划。在前期准备工作基础上，分析项目建成后主要危险、有害因素分布与控制情况，依据有关安全生产的法律法规和技术标准，确定安全验收评价的重点和要求，依据项目实际情况选择安全验收评价方法。

第三阶段安全验收评价现场检查。按照安全验收评价计划对安全生产条件与状况进行安全验收评价现场检查，评价机构对现场检查及评价中发现的隐患或尚存在的问题，提出改进措施及建议。

第四阶段编制安全验收评价报告。根据安全验收计划和验收评价现场所获得的数据，对照相关法律法规、技术标准，编制安全验收评价报告。

第五阶段安全验收评价报告评审。建设单位按规定将安全验收评价报告送专家评审组进行技术评审，并由专家评审组提出书面评审意见，评价机构根据专家评审组的意见，修改、完善安全验收评价报告。

验收评价程序框图见下图1.4-1。

选择评价方法

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施及建议

做出安全评价结论

编制安全验收评价报告

图1.4-1  安全验收评价程序图

# 2  工程概况

## 2.1  建设单位基本情况

涉及企业内部资料，不予公开。

## 2.2  工程概况

### 2.2.1  项目基本情况

项目名称：垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目

项目性质：改建项目

建设单位：石油开发中心

建设地点：东营市垦利区黄河口镇

工程投资：724.5万元

### 2.2.2  项目开完工及试生产情况

本工程侧钻油井集输系统完善，单井集油管线利旧。本工程仅为侧钻，无新增工程量。

本工程于2022年5月18日由胜华侧钻队、胜拓大修队开工建设，2022年7月18日竣工。

本工程于2022年7月进入试运行阶段，试运行前，工程相关岗位的人员进行了安全操作规程和应急事故处理等相关知识和技能的培训，对生产后可能发生的事故制定了相应的处理措施，本项目自试运行以来，设备运行正常，运行参数符合要求，无人员伤害、设备损坏等安全事故发生，能够满足原油开发需求。

## 2.3  地理位置及自然环境概况

### 2.3.1  地理位置

富111块位于山东省垦利区黄河口镇，距离河口区直线距离6.2km，属于石油开发中心胜裕管理区管辖，该区地势平坦，交通便利。地理位置示意见图2.3-1。

图2.3.1  地理位置示意图

### 2.3.2  自然环境

①气象条件

本工程位于东营市垦利区，属华北温带—暖温带，半湿润半干旱区，为大陆季风性气候区，特点是四季分明：春季多风沙；夏季炎热多雨，蒸发量大；秋高气爽；冬季寒冷少雪，天气干燥。本工程所在地区自然条件如下：

历年平均气压           101.61kPa

历年平均气温           12.5℃

极端最高气温           39.7℃

极端最低气温           -18.1℃

年平均降水量           556.8mm

最大积雪深度           17cm

累年最大风速           30.7m/s

历年最多风向           SSE

②工程地质

抗震设防烈度           6度

设计地震基本加速度值   0.05g

### 2.3.3  经济环境

本工程区块工区所处地区社会环境稳定，交通便利，区内土地资源丰富，地下资源主要为石油、天然气等。区域内公路网发达；油区道路系统完善，交通相对便利。该区块隶属于胜裕管理区管辖。

## 2.4  工程建设情况

### 2.4.1  钻采工程

- 涉及企业内部资料，不予公开。

### 2.4.2  油气集输工程

（1）垦古25-侧平3井

本工程侧钻油井集输系统完善。井口产液经已建集油管线输至输至垦 48计量站，最终输至垦利联合站集中处理，无新增工程量。

本项目油井位于老井场内，周边除油田生产设施外无任何敏感建筑物。井场与周边建筑的防火间距符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等标准规范的要求。

垦古25-侧平3井

图2.4-1  现场示意图

（2）富111-侧斜9井

本工程侧钻油井集输系统完善。井口产液经已建集油管线输至输至垦 48计量站，最终输至垦利联合站集中处理，无新增工程量。

本项目油井位于老井场内，周边除油田生产设施外无任何敏感建筑物。井场与周边建筑的防火间距符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等标准规范的要求。

富111-侧斜9井

图2.4-2  现场示意图

新建设施与周边环境安全间距符合性见下表：

表2.4-1  新建设施与周边环境符合性一览表

涉及企业内部资料，不予公开。

经检查，油井与周边环境的安全间距符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的要求。

### 2.4.5  配套工程及辅助设施

涉及企业内部资料，不予公开。

## 2.5  安全管理

### 2.5.1  安全管理机构

涉及企业内部资料，不予公开

### 2.5.2  安全管理制度和操作规程

### 涉及企业内部资料，不予公开

### 2.5.3  安全培训情况

石油开发中心胜裕采油管理区制定了专门的安全教育培训制度，相关安全管理人员及职工定期参加安全生产知识培训，制定有安全培训计划，采油管理区安全教育培训包括安全管理人员的安全教育、生产岗位职工安全教育、日常安全教育等。

培训内容主要有危险危害因素及安全事项，安全技术操作规程和安全生产制度；安全设施、工具、个人防护用品，急救器材及性能和使用方法，预防工伤事故和职业病的主要措施等；典型事故案例及事故应急处理措施；开展防火防爆、防中毒和自我保护、自救互救能力训练，以及生产异常情况紧急处理和事故应急程序演练等。职工教育培训记录见附件6。

### 2.5.4  人员持证情况

涉及企业内部资料，不予公开。

胜裕采油管理区硫化氢防护技术人员资格类型及数量满足本项目运行需要。

### 2.5.5  事故应急处置程序的建立及演练

胜裕采油管理区编制了《胜裕采油管理区生产安全事件现场应急处置方案》包括火灾类应急处置、生产类应急处置方案。胜裕采油管理区成立有应急救援小组、建立应急联络通讯方式，配置应急救援器材，定期进行演练，并对演练效果进行评价。应急物资配备情况见附件8，应急演练记录见附件9。

通过现场查阅，胜裕采油管理区应急演练频次1次/月，满足要求。同时，根据每次应急演练情况，应及时修订完善应急处置程序，补充应急救援物资。

综上所述，本项目根据项目生产特点制定了应急处置程序并定期演练，符合《生产安全事故应急预案管理办法》等法规的要求。

### 2.5.6  安全投入

按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号有关规定提取安全生产专项资金，并纳入年度财务预决算，实行专款专用。公司每年根据生产指标及在建工程的情况编制资金计划，用于安全技术措施、安全设施、职业安全健康卫生、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用以及安全奖励等项目。

按照《工伤保险条例》的有关规定，依法参加工伤保险，按时、足额为职工缴纳工伤保险费。

劳动防护用品的采购由管理区统一管理。劳动用品定期发放，定期检查、维护，建有发放台帐和检查记录。

# 3  主要危险、有害因素分析

## 3.1  物质的危险性分析

本项目涉及的主要危险物质是原油、天然气、硫化氢，本区块内原油物性分析数据、硫化氢监测数据见附件13。

（1）原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

1）易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

2）毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

3）静电荷积聚性

原油的电阻率较大。原油在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

4）原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用(负压)。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

5）低温凝结性

本项目原油的凝点较高，高凝点可能带来的危害主要为集输管线凝管事故。导致集输管线凝管事故的主要原因有：管道改造，管道穿孔、断裂，管道动火维修，设备故障，违反操作规程，流量过低等。针对本工程的原油集输工艺，中间任何一处出现故障（如管线穿孔、阀门破裂），将导致停输或原油达不到工艺要求的集输温度，进而导致凝油凝管事故。

凝管事故的后果有：凝管可导致集输管线憋压，严重的将法兰接口、阀门垫片处憋漏，甚至将管线憋爆，造成跑油，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。原油的危险有害特性及安全技术性能见表3.1-1。表3.1-1  原油的危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：原油 | 英文名称crude oil；Petroleum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：32003 | UN编号：1267 |  | CAS NO.： 8002-05-9 |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）:无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-- | 聚合危害：不能出现 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.1～8.7 | 自燃温度（℃）：350 |  |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

（2）天然气

本工程天然气指原油伴生气，以溶解状态在于原油中，俗称油溶气或水溶气，成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷等）组成的混合物，不含一氧化碳等成分，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。

其危险性主要表现在以下几方面：

1）易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

2）易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

3）易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

4）毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

天然气的危险有害特性及安全技术性能见表3.1-2。

表3.1-2  天然气的危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：21007 | UN编号：1971 |  | CAS NO.： 8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |  |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |  |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5～14 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |  |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |

- （3）硫化氢

- 硫化氢是一种剧毒气体，常在天然气生产、高含硫原油生产、原油馏分、伴生气和水的生产中可能遇到。处于高浓度（超过150mg/m³）的硫化氢环境中，人会由于嗅觉神经受到麻痹而快速失去嗅觉。长时间处于低硫化氢浓度的环境中也会使嗅觉灵敏度减弱。过多暴露于硫化氢环境中，能毒害呼吸系统的细胞，导致死亡。血液中存在酒精能加剧硫化氢的毒性，即使在低浓度（15mg/m³-75mg/m³）时，硫化氢也会刺激眼睛和呼吸道。

## 3.2  生产运行过程中的危险有害因素分析

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。危险和有害因素的分类有许多种，本次评价将参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）中的危险有害因素分类方法，结合本工程特点，进行生产过程危险有害因素的辨识和分析。

### 3.2.1  火灾、爆炸

本工程油气集输工程有井场装置及集油管线等，涉及原油、天然气。原油为易燃易爆液体，如有跑冒滴漏，遇火源瞬间便会形成大范围火灾，蔓延速度很快，燃烧极其猛烈。一旦发生火灾，将导致生产装置、建筑构建遭到破坏，发生破裂、变形或坍塌，造成严重经济损失，甚至造成惨重的人员伤亡。在密闭高压条件下，原油的火灾事故极易发展成为爆炸事故。天然气为易燃易爆气体，爆炸下限很低，爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，具有很大的爆炸危险性。

1）由于生产装置跑、冒、滴、漏，可以使原油、天然气从设备的连接点、管道的连接部位、阀门等处的破裂处泄漏出来，其原油蒸气或天然气与空气形成混合气体，达到爆炸极限时，遇到明火即发生火灾、爆炸，爆炸时产生的冲击波、高热会破坏生产设备，导致火灾迅速蔓延扩大，造成人员伤亡。

2）输送设备和管道内部压力超过输油系统的耐压强度时，可能会发生爆炸，促使火势蔓延扩大，危害十分严重。

3）与阀门、法兰相连接的法兰如果不严密或受到破坏，造成原油、天然气泄漏在建筑物内形成爆炸性气体，遇明火就有可能发生爆炸。

4）电器设备缺陷或导线过载、电气设备安装或使用不当等，从而造成温度升高至危险温度，引起设备本身或周围物体燃烧、爆炸。

### 3.2.2  中毒和窒息

在生产运行过程中，本工程的毒性危害主要来源于原油以及其伴生气、硫化氢等。原油对人体的危害作用主要取决于原油的组成，原油成份大体上以烷烃、环烷烃和芳香烃为主。我国石油多属于石蜡基原油，以烷烃为主。原油及其蒸气具有一定的毒性，经口、鼻进入人体，超过一定量时，可导致急性或慢性中毒，人接触较高浓度的原油蒸气后有头痛、精神迟钝、呼吸急促等症状。当原油粘附在皮肤上，会刺激皮肤或引起不同程度的中毒症状。原油蒸气比空气重，易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒和窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

在油气开采、收集、输送过程中，操作人员可能接触到天然气。天然气的基本组成为低分子烷烃，为低毒物质。接触高浓度天然气时，早期常伴有头昏、头痛、恶心、呕吐、无力、精力不集中、呼吸和心率加速、不能做精细动作等症状，严重时可出现缺氧窒息、昏迷、呼吸困难，以至脑水肿、肺水肿等，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触一定浓度的天然气，可有头昏、头痛、失眼、记忆力减退、恶心、食欲不振、疲劳无力等症状。

若井口、管道、容器等处有大量油气泄漏或不合理排放，计量间通排风较差，空气中油气浓度过高，可能造成局部缺氧，有引发作业人员中毒、窒息的危险。

### 3.2.3  物体打击

油气集输过程中的井口装置、油气集输管道等均为带压运行，对油气集输过程各设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或跟换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。

在承压设备处，如果设备上的零部件固定不牢或设备超压可能导致部件飞出，造成人员物体打击伤害。

### 3.2.4  触电

本工程抽油机配套电机，若电机接地不良外壳带电，人员经过时碰到可能发生触电事故，控制柜异常带电人员操作时也可能发生触电事故，另外对电机进行检修时，未切断电源或监护不到位异常合闸等，也可能造成检修人员触电。

### 3.2.5  机械伤害

抽油机在运行状态下，巡检人员巡回检查或其他外部人员不小心接触到电机的旋转部位，就可能造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

对机械设备进行检修时，由于设备未可靠停死、刹车失灵、误操作、未可靠断电、违章送电等，发生机械设备意外启动，引发机械伤害。

作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时，也会导致机械伤害的发生。

### 3.2.6  高处坠落

工作人员在高处作业过程中可能发生高处坠落事故，如：

抽油机的安装调整、检维修、保养作业过程中，人员攀爬上抽油机违章作业、精力不集中、操作不慎等都有发生高处坠落的危险。

## 3.3  主要生产设备的危险有害因素分析

本工程涉及的设备主要有油气集输工艺的抽油机、井口装置、集油管线等。

1、抽油机

抽油机的主要危险有：

1）高处作业危险

抽油机检维修、保养作业过程中，2m以上的作业都属于高处作业，违章作业、精力不集中、操作不慎等都有发生高处坠落的危险。

2）电机、电缆、控制箱漏电危险

抽油机电机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电产生危险；电缆的老化、轧伤、碰损等都会产生漏电危险，漏电电缆接触地面有造成跨步电压触电危险；控制箱内的电气线路老化、损坏和绝缘能力降低等原因，可能造成其外壳或操作的开关部分带电产生危险。采油井场职工和外部其他人员一旦接触带电部位，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。

3）皮带传动危险及防范措施

抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，在抽油机运行的状态下，井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

4）物体打击危险

抽油机整体倾倒、部件掉落，检维修等作业过程中工具掉落等可致人员物体打击事故。

5）机械伤害危险

采油井场职工和其他人员在井口工作或误到井口，没注意到抽油机悬绳时，就会有悬绳器下行碰伤造成伤亡事故，毛辫子和光杆断脱亦会造成伤亡事故。

2、井口装置

本工程新建油井井口装置，在生产、输送原油、天然气的过程中，若井口装置本身材质存在缺陷，或管道、设备及阀门由于腐蚀、密封不严等原因泄漏，遇明火、火花、雷电或静电将引起着火；切割或焊接集油管道或阀门时，安全措施不当、电气设备损坏或导线短路均有可能导致火灾事故的发生。

3、单井集油管道

本工程单井集油管道输送的介质主要是原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，一旦发生油气泄漏，遇火源会发生火灾事故；另外，天然气在空气中形成爆炸性气体且达到爆炸极限时，遇火源会造成爆炸事故。

造成管道泄漏的原因主要有：

1）设计误差：管线埋深、壁厚、材质、抗震设计、防冻设计、防腐层等设计不合理。

2）设施不完整：防护等级不够、自动控制系统故障、超压保护装置失效、防冻设施故障等。

3）不良环境：如暴雨、洪水、低温、地震、土壤中腐蚀介质、地下水、介质含水、介质含二氧化碳、植物根茎、违章建筑、违章施工等。

4）施工焊接缺陷：管沟不符合要求、防腐层损伤、管线本体机械损伤、管沟回填不符合要求等。

5）操作与管理危险控制措施不充分：应急能力不足、操作规程不完善、工人技能低、违章指挥、违章操作、蓄意破坏等。

以上原因造成的阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。 本工程集输设备、管道等设有若干阀门、法兰等。阀门基本采用法兰、垫片、紧固件等连接。如果其材料、压力等级选用错误，制造不满足要求；密封失效，阀杆锈死或操作困难，阀门限位开关失灵，阀体开裂，腐蚀，阻塞等，都可能引起油气的泄漏。

## 3.4  检维修过程中的危险有害因素分析

检维修过程中，由于使用机械设备较多并涉及临时用电、用火、破土等作业，易发生人员伤害事故。下面对各种作业的危险有害因素进行了分析：

3.4.1  中毒和窒息

在对集油管线、容器等进行检维修过程中，对其内部油气未置换进行作业，设备内油气浓度过高，可能造成局部缺氧，有引发作业人员中毒、窒息的危险。

3.4.2  起重伤害

在抽油机、管线等设备搬运、吊装过程中可能因违章作业、吊物前未详细检查各类极限位置限制器、控制器、升降机的安全钩或其他防断绳装置的安全性能和钢丝绳的安全状况，或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

3.4.3  火灾、爆炸

设备检维修过程中，可能需要用火作业。施工安全措施不落实，监护人不到位等，能引发火灾、爆炸危险。此外用火作业可引起触电、灼烫等事故。原因主要有：

1）火星窜入其它设备或易燃物；

2）气瓶间距不足或放置不当；

3）电、气焊工具有缺陷；

4）监火人不熟悉现场环境和安全措施未落实到位，不具备相关安全知识和应急技能；

5）应急设施不足或措施不当。

3.4.4  触电

检维修过程中，许多作业和工具需要动力电源，容易发生触电事故。原因主要有：

1）检维修过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3）检维修现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4）手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

5）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

6）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明均可能引发触电事故的发生。

7）敷设新电缆时，不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害，锯断电缆时，若锯错电缆或电缆带电，以及检维修使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

3.4.5  坍塌

管线维修时，需要挖土、埋设接地极等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌等事故。

1）地下情况复杂，容易造成地下电缆和管线被挖断，引起触电事故。

2）未执行破土作业制度和办理破土许可证，违章作业。

3）现场支撑不牢固；未设立警示标志，容易造成坍塌和高处坠落事故。

4）现场视线不良；推土机、挖土机等施工机械故障均容易造成车辆伤害和机械伤害。

3.4.6  高处坠落

在抽油机等检维修过程中，容易造成高处坠落、物体打击等事故，主要因素有：

1）梯子等支撑物使用过程中发生倒塌，可能发生高处坠落事故。

2）高处作业时护栏等安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，现场安全管理混乱可能发生物体打击或高处坠落事故。

3）人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，容易发生人员高处坠落事故。

4）作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象。

3.4.7  物体打击

管道检维修过程危险有害因素：管道进行组装时，管子串动和对口时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成物品打击伤人或设备损坏。管件对口时手与管件无安全距离，易发生伤手事故。切割管件不固定，易发生管件移位伤人事故。操作手持电动工具无绝缘防护，易发生作业人员触电事故。管件未固定就放开索具，易发生伤人事故。

3.4.8  其他

1）在检维修过程中，来往各种运输车辆可能对工作人员造成人身伤害。

2）在管沟内检维修时，土方松动、裂缝、渗水、地下塌方，护垫支撑不牢，易造成人员伤亡；管子串动和对口时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成物体打击伤人或设备损坏。

3）在开挖等作业过程中，可能不慎挖坏原有的油气水管线、电缆、通讯电缆等，引发事故。

4）各种检维修机械的运动部件都可以构成对人体的机械伤害，如运动中的皮带轮、飞轮、开式齿轮，钢筋切断机刀片、搅拌机等。

## 3.5  环境因素分析

### 3.5.1  自然环境

1）雷击

雷击可能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾爆炸事故的发生。雷击可能造成站场的火灾爆炸、停电、设备损坏以及人体电击伤害等事故。变压器等设备设施均应采取防雷防静电保护设施，并应定期进行检测。

2）气温

本工程所在地冬季寒冷，气温过低、保温或伴热失效、管道埋深过浅，易发生管线凝管、冻堵甚至冻裂事故。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

3）地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据工程所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为6度），严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

4）腐蚀

地上管道受到大气中的水、氧、酸性污染物等物质的作用而引起大气腐蚀。埋地管道所处土壤环境，会造成管道的电化学腐蚀、化学腐蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀和干扰腐蚀。若防腐措施失效、检查维护保养不到位，过度腐蚀会造成设备、管线的强度降低，尤其是发生点蚀，导致穿孔泄漏。设备、储罐在安装过程，管线与设备、储罐接口处存在应力，设备、储罐基础不牢固会产生不均匀沉降，造成管线与设备、储罐接口处断裂泄漏，有引发火灾、爆炸的危险。

### 3.5.2  社会环境

（1）周边环境对本工程的影响

本工程油井、管线等可能受到第三方破坏，第三方分为无意破坏和有意破坏两种。

1）无意破坏：集输管道埋地敷设，如果标志被破坏或标志位置错误，会导致施工时对管线的破坏，造成管线泄漏。

2）有意破坏：油区附近的居民对埋地管道标志桩破坏，造成标志桩缺失；破坏井口设施，偷盗原油，不安全操作引发火灾爆炸事故；对电力线路破坏，造成油田生产系统的瘫痪。

（2）本工程对周边环境的影响

井场的抽油机、电气设备可能给周边人员造成机械伤害和触电危险。集油管线腐蚀穿孔会导致原油泄漏，遇火源燃烧，可能发生火灾事故。泄漏的原油蒸汽和空气混合后，达到爆炸极限，形成爆炸性混合气体，遇点火源可能发生爆炸事故。

## 3.6  人的因素与安全管理因素

3.6.1  人的因素

1）行为性危险和有害因素

人的因素是最重要的，大量的事故统计表明，90%以上的事故是人的不安全行为造成的，人的不安全行为表现为指挥失误、操作错误、监护失误及其他行为性危险有害因素。

①指挥失误，包括生产过程中的各级管理人员的指挥失误、违章指挥和其他指挥错误；

②操作错误，包括现场作业人员操作、违章作业和其他操作错误；

③监护失误；

④其他行为性危险有害因素，包括脱岗等违反劳动纪律行为等。

2）心理、生理性危险和有害因素

①负荷超限，包括易引起疲劳、劳损、伤害等的体力负荷超限，听力负荷超限、视力负荷超限和其他负荷超限等。

②健康状况异常，包括伤病期；

③从事禁忌作业；

④心理异常，表现在情绪异常、冒险心理、过度紧张和其他；

⑤辩识功能缺陷，包括感知延迟、辩识错误和其他辩识功能缺陷等；

⑥其他心理、生理性危险和有害因素。

3.6.2  安全管理因素

许多事故的发生或扩大往往由于安全管理方面的不到位而导致，其主要表现以下几方面：

1）安全组织机构不健全，包括组织机构的设置和人员的配置。

2）安全责任制未落实。

3）安全管理规章制度不完善，表现在：

①建设项目“三同时”制度未落实。

②操作规程不规范，具体表现在无安全操作规程或操作规程不完善或未认真执行操作规程；

③事故应急预案及响应缺陷；

④培训制度不完善，使未进行安全教育或安全培训不够；

⑤其他职业卫生管理规章制度不健全，包括隐患管理、事故调查处理等制度不健全等。表现在缺乏安全生产检查、隐患整改、监督和考核等机制；或未能贯彻执行各种安全规章制度；

4）职业安全卫生投入不足；

5）职业健康管理不完善，包括职业健康体检及其档案管理不完善；

6）其他管理因素缺陷。

## 3.7  重大危险源辨识

重大危险源是长期的或临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中标准适用范围，本工程不涉及原油的加工工艺及储存活动，因此本工程不构成危险化学品重大危险源。

## 3.8  主要危险、有害因素分析结论

1）本工程生产过程中涉及的主要危险有害物质为原油、天然气、硫化氢。

2）生产运行过程中存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落及其他等。

3）主要生产设备的危险有害因素为高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等。

4）检维修过程中的危险有害因素为中毒和窒息、起重伤害、火灾爆炸、触电、坍塌、高处坠落、物体打击等。

5）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等。本工程与周边环境设施之间的相互影响较小，但不排除特殊情况下，可能发生的第三方破坏；自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

6）本工程未构成重大危险源。

# 4  评价单元划分及评价方法选择

## 4.1  评价单元划分

### 4.1.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1）以危险、有害因素的类别为主划分；

2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次验收评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

### 4.1.2  划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下七个评价单元进行评价：

（1）法律法规的符合性评价；

（2）工艺及设施、设备的安全性评价；

（3）物料、产品安全性评价；

（4）公用工程及辅助设施配套性评价；

（5）周边环境适应性和事故应急处置的有效性评价；

（6）安全生产管理和安全培训充分性评价；

（7）安全预评价报告提出的安全对策措施落实情况单元。

## 4.2  评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择安全检查表法（SCL）。

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-1。

表4.2-1  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 5  安全评价

## 5.1  法律法规的符合性评价

### 5.1.1  建设及生产经营许可

胜利油田石油开发中心各类经营活动相关证明材料齐全、有效。相关证件见附件11。

### 5.1.2  项目建设实施情况

按照《安全生产法》、《特种设备安全法》等，编制了项目实施情况安全检查表，并对照检查表内容，对工程建设各阶段形成的资料、文件进行核查。检查情况见表5.1-1。

表5.1-1  项目建设实施情况安全检查表

### 涉及企业内部资料，不予公开

### 5.1.3  法律法规符合性评价结论

依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律、法规的进行符合性检查和各阶段安全监督管理过程控制进行检查，基本符合国家法律法规的要求。

通过对该工程的建设程序符合性进行检查，工程建设单位具备本工程相关生产经营和安全生产的条件，工程建设程序符合法律法规要求。针对工程查阅了有关项目前期工作的档案，检查结果表明，本工程安全预评价、施工等工作都由具有相应资质的合法单位承担。

## 5.2  工艺及设施、设备的安全性评价

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）等标准、规范，编制安全检查表，对垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目的工艺及设施、设备的安全性进行评价。具体检查内容见表5.2-1。

表5.2-1  安全检查表

涉及企业内部资料，不予公开

该单元安全检查表对垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目的油气集输系统共9项内容进行了检查，1项不符合项。

## 5.3  物料、产品安全性评价

### 5.3.1  本工程物料和产品

本工程涉及的物料和产品为原油、伴生气。

### 5.3.2  物料、产品的储存、运输方式

该工程密闭集输工艺进行生产，井口采用示功图法计量。

### 5.3.3  物料、产品的安全性评价小结

本工程原油开采、输送设备设施的安全可靠性检查，“装置、设备、设施的安全可靠性”章节已进行相关分析。根据分析和现场检查，本工程抽油机、井口装置、管道材质、防腐、保温符合设计要求，并采取防雷、防静电措施。

## 5.4  公用工程及辅助设施配套性评价

### 5.4.1  安全检查表法评价

根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等标准、规范，编制安全检查表，对垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目的公用工程及辅助设施配套性评价。具体检查内容见表5.4-1。

表5.4-1  配套设施单元安全检查表

### 涉及企业内部资料，不予公开

### 5.4.2  单元评价小结

该单元安全检查表对垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目的配套设施共19项内容进行了检查，5项不符合项。该项目配套设施完善，能够满足安全生产的需求。

## 5.5  周边环境适应性和事故应急处置的有效性评价

### 5.5.1  周边环境适应性评价

#### 5.5.1.1  建设项目外部基本情况

工程井场所在地地势平坦，周围不存在危险作业和危险因素及环境污染等不良影响。

#### 5.5.1.2  建设项目与周边设施的相互影响

本工程与周边设施的安全间距符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）等有关规定，本工程与周边村庄、驻地、企业安全距离、卫生防护距离能够满足防火和安全卫生要求。

### 5.5.2  事故应急处置的有效性评价

#### 5.5.2.1  安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第13号）、《生产安全事故应急预案管理办法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号修订版）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）等法律、法规的要求，对本工程事故应急处置的有效性单元进行检查，其结果见表5.5-1。

表5.5-1 事故应急处置单元安全检查表

#### 涉及企业内部资料，不予公开

#### 5.5.2.2  事故应急处置的有效性单元评价小结

本节采用安全检查表对事故应急处置的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设5项检查项，未发现不符合项。

本工程现场应急处置方案编制、实施及时，按计划开展应急演练，消防设施、应急设施较完备，满足油田现阶段安全生产需要。

## 5.6  安全管理单元

### 5.6.1  安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号修订版）等法律、法规的要求，对本工程安全管理单元进行检查，见下表5.6-1。

表5.6-1  安全管理单元安全检查表

涉及企业内部资料，不予公开

5.6.2  安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训及相关文件的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设11项检查项无不符合项。

本工程建立了较为完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员参加有关培训并持证上岗，制定有应急响应程序并定期演练，工程建设程序完整，各类安全生产相关证明材料较齐全，符合相应的法律、法规的要求。

## 5.7  安全预评价报告提出的安全对策措施落实情况单元

### 5.7.1  安全预评价提出的安全对策措施检查

表5.7-1  安全预评价报告提出的安全对策措施落实情况一览表

### 涉及企业内部资料，不予公开

### 5.7.2  单元评价小结

本工程安全预评价报告中提出的安全对策措施符合有关国家标准和行业设计规定的要求，在经济、技术、时间上是可行的。落实和实施后能消除或减弱生产过程中产生的危险、危害，有效的预防重大事故的发生。通过对安全预评价报告中提出的安全对策措施的检查可知，涉及企业内部资料，不予公开。

# 6  典型事故案例

## 6.1  “1.17”抽油机挤手伤害事故

### 6.1.1  事故经过

某年1月17日上午，某采油厂采油某矿采油某队职工刘某在班长带领下对某井抽油机进行保养，当刘某在对抽油机中轴承进行紧固时，抽油机突然动了一下，将正在紧固螺丝的刘某右手食指挤了一下，右食指粉碎性骨折。

### 6.1.2  事故原因

刘某在对抽油机中轴承进行紧固时，抽油机突然转动，是导致事故的直接原因。抽油机的制动出故障，是导致事故的主要原因。

### 6.1.3  防范措施

加强设备定期检验和日常的维护保养检查，做好设备安全工作，排除隐患。加强安全教育，提高职工的自我防护意识。

## 6.2  本工程借鉴

通过以上事故案例分析，本工程应借鉴以下几点：

1）加强施工作业安全管理，杜绝违章操作，加强施工作业现场的安全防护措施。

2）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

3）加强设备巡回检查，定期开展设备检测和评价，及时发现问题，消除隐患，保障设备安全运行。

4）加强职工培训，提高职工的业务素质，定期开展应急预案演练，提高职工应急处理能力。

# 7  安全对策措施及建议

## 7.1  本次评价提出的安全对策措施建议

安全验收评价小组通过对本工程现场资料收集、对施工资料、竣工图纸进行研究、分析，结合现场实际调查情况，存在如下现场问题：

涉及企业内部资料，不予公开。

针对现场勘查发现的问题，已与建设单位及时进行了反馈，管理区对勘查发现的现场问题已整改，现场问题整改情况见附件12。

## 7.2  本次评价提出的安全管理建议

（1）受新冠肺炎疫情影响，部分员工安全资格证书过期，随着疫情逐步受控，及时进行各项复审（换证）培训工作。

（2）新侧钻油井均位于荒地中，注采站应指定专人负责新钻井及相关设备、管线的安全管理，做好设备、管线的日常巡检、维护、定期检查保养工作，杜绝设备带病运行。

（3）本工程集油管线为利旧，建设单位应定期对利旧管线进行检查、检测等工作，以确保管线的正常生产运行。

（4）应根据本工程的实际情况，将新建内容纳入到管理区和采油站的安全管理范围之内，制定相应的安全管理制度和事故应急救援预案。并对应急预案应定期进行演习，不断进行修订完善。加强对职工应急救援方面的教育、培训，确保每一个职工和其它有关人员熟悉和了解事故应急预案。

（5）注采站应定期对职工进行安全教育、考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，增加安全知识。新职工上岗前应经过“三级教育”，并经考核合格后，方可上岗；特种作业人员（包括电工、电焊工）等应经具备资质的培训机构培训、考核，取得操作许可证，持证上岗。

（6）消防设施、消防器材应每半个月进行一次全面检查，保证其完好可用。

（7）本工程涉及到危险性较大的作业（如用火、动土、临时用电等），作业前必须进行危险分析，严格执行直接作业环节许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

（8）凡进入含硫化氢环境的人员均应接受硫化氢防护教育培训，经考核合格、上岗前职业健康检查合格后方可持证上岗。培训内容包括硫化氢的基本毒性及防护知识、有关安全操作规程和作业管理规定、硫化氢检测仪器及防护设备的使用和管理规定、工作区域硫化氢分布、急性硫化氢中毒急救措施等，每年培训1次。

（9）在可能存在硫化氢的工作场所，应佩戴便携式硫化氢报警仪。

# 8  评价结论

评价项目组在对垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

## 8.1  本工程运行后存在的危险因素及危险程度

1）本工程生产过程中涉及的主要危险有害物质为原油、天然气、硫化氢。

2）生产运行过程中存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落及其他等。

3）主要生产设备的危险有害因素为高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等。

4）检维修过程中的危险有害因素为中毒和窒息、起重伤害、火灾爆炸、触电、坍塌、高处坠落、物体打击等。

5）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等。本工程与周边环境设施之间的相互影响较小，但不排除特殊情况下，可能发生的第三方破坏；自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

6）本工程未构成重大危险源。

## 8.2  符合性评价结果

本报告采用安全检查表法，依据相关法律、法规、标准和规范对垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目油气集输工程、配套系统、安全生产管理等方面进行了符合性评价并对安全设施设计专篇提出的安全对策措施是否落实进行了检查。

建设单位设有安全管理机构及安全管理人员，制定有安全管理制度及安全操作规程，制定有应急救援措施并定期演练，安全管理方面符合法律、法规要求。

## 8.3  安全验收总体评价结论

综上所述，垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目设计、施工、试运行、运行管理及监督制度基本齐全，具有较高的安全生产可靠性。较好地贯彻了“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，遵循了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”原则。在生产管理上有效落实了已经建立的各项规章制度和安全对策措施。

结论：垦利油田富林富111-侧斜9侧钻井开发工程等3个项目安全设施符合“三同时”要求，试运行情况良好，在落实本报告提出的安全对策措施及管理建议后，具备安全验收的条件。

建议在今后的生产过程中继续完善安全对策措施、加强安全管理，以保证有一个稳固的安全生产水平。

# 附件

涉及企业内部资料，不予公开